项目编号：MDJ20-0064（1）

贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园

麦沙大道道路工程

竣工环境保护验收调查报告

建设单位：贵阳高科控股集团有限公司

委托单位：贵阳高科控股集团有限公司

调查单位：贵州明德工程咨询有限公司

完成时间：二零二零年九月

调查单位名称：贵州明德工程咨询有限公司

调查单位法人代表：吕均

总技术负责人：唐田

技术审核人：唐田

项目负责人：杨雄

编制人员：杨雄

监测单位名称：贵州明德工程咨询有限公司

监测单位参与人员：陶鹏程、彭登辉、周苹、罗芳、唐文香、翟凯吉、宋云

| 道路沿线基本农田现状 | 施工营地现状 |
| --- | --- |
| 道路终点处白云六中 | 弃土场现状 |
| 贵州商学院 | 行道树 |
| 沿线居民点现状 | 沙文镇现状 |

目录

前  言	1

1 总论	3

1.1编制依据	3

1.1.1法律法规	3

1.1.2工程技术资料	4

1.2调查目的	4

1.3调查方法	4

1.4调查范围及因子	5

1.4.1调查范围	5

1.4.2调查因子	6

1.5验收标准	7

1.5.1环境质量标准	7

1.5.2污染物排放标准	8

1.6保护目标及调查重点	8

1.6.1生态环境保护目标	8

1.6.2环境空气及声环境保护目标	9

1.6.3水环境保护目标	9

2 工程概况	14

2.1地理位置及路线走向	14

2.2项目建设过程	14

2.3建设内容	16

2.3.1建设规模及主要技术指标	16

2.3.2主要工程内容	17

2.3.3项目工程量	19

2.3.4项目变更情况	19

2.4交通量	19

2.5 环保投资	20

3 环境影响评价报告回顾	22

3.1环境影响影响评价报告的主要结论	22

3.1.1工程概况	22

3.1.2规划符合性	22

3.1.3方案比选	22

3.1.4环境现状评价	23

3.1.5环境影响预测与评价	24

3.1.6主要环境影响减缓措施	29

3.1.7水土保持	34

3.1.8公众参与	35

3.1.9环境经济损益分析	35

3.1.10环评结论	35

3.2环境影响评价报告建议	35

3.3环境影响评价报告批复	36

4 环保措施落实情况	39

5 施工期环境影响调查	45

5.1生态环境	45

5.2水环境	46

5.3环境空气	46

5.4声环境	46

5.5固体废物	46

5.6小结	47

6 运营期环境影响调查	47

6.1生态环境	47

6.1.1工程占地	47

6.1.3取、弃土场	47

6.2环境空气及噪声环境	48

6.2.1敏感点调查	48

6.2.2现状监测内容	49

6.2.3监测结果	51

6.3水环境	56

6.3.1水环境污染源调查	56

6.3.2监测内容	56

6.3.3监测结果	57

6.4固体废物	58

7 环境管理与监测计划的落实	58

7.1环境管理情况	58

7.1.1施工期环境管理	58

7.1.2运营期环境管理	58

7.1.3建议	58

7.2监测计划的落实	58

8 公众意见调查	60

8.1调查的目的、对象、方法	60

8.1.1调查的目的	60

8.1.2调查的对象	60

8.1.3调查的方式	60

8.2调查结果	60

8.2.1司乘人员	60

8.2.2道路沿线公众	63

8.2.3小结与建议	65

9 风险事故防范与应急措施调查	65

9.1风险因素调查	65

9.2风险防范与预防措施	66

9.2.1主要预防措施	66

9.2.2主要应急措施	67

9.2.3应急预案	69

10 调查结论及建议	70

10.1调查结论	70

10.1.1工程概况	70

10.1.2环保措施落实情况	70

10.1.3生态环境	70

10.1.4水环境	71

10.1.5环境空气	71

10.1.6声环境	71

10.1.7固体废物	72

10.1.8公众调查	72

10.1.9应急预案	72

10.2建议	72

附件一：立项文件批复	73

附件二：环评批复文件	75

附件三：验收监测报告	79

附件四：验收意见	118

# 前  言

贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程是据《贵阳市城区道路网规划（2006~2020）》而规划建设建设的一条主干道。本项目的建设使白云片区、产业园区增加一条横向主要通道，有利于白云区、产业园区的联系，利于各片区资源之间的经贸往来，对产业园区的发展有重大意义。

根据《贵阳高新技术经济带沙文生态科技产业园控制性详细规划》中交通道路规划，区内将依托老210国道、贵遵高等级公路、环城高速等城市干道，改造实施大沙路、白沙路，新建苏庄路、麦苏路东段、高沙路、金蒙路、麦沙大道、金苏大道、金干路、新210国道，内部形成“五横三纵一节点”的干道骨架，与白云经济开发区道路网衔接完善，构成完整的道路体系。

麦沙大道是麦架沙文高新产业发展用地“一横一纵”道路主骨架重要的横向组成部分，是规划布局的纵向主轴线，南接长岭北路延伸段、刚玉路。道路等级为城市主干道，红线宽度60m，双向十车道。

贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园位于贵阳市城区北部，白云区北端，园区以发展高科技产业、实行高效能管理、培育高品位文化、体现高文明素质为目标，着力建设科技园区、生态科技产业园、文明园区。遵循“资源节约型、环境友好型”的方针政策，以此带动园区政治文明、物质文明和精神文明建设更快更好地发展。园区内现有西南通道一贵遵高速公路、贵阳三环线一西北绕城高速、210国道等多条主干公路从园区内穿过，交通优势明显。但作为一个生态科技产业园，园区内现状基本无市政道路和配套管网设施，根据片区的总体规划，片区内部主骨架路网将为“一纵一横”，内外路网的联系主要通过贵遵高速公路、西北绕城高速、210国道、金阳北部路网、白云大道等道路联系。为了园区的发展，首先应尽快启动实施园区的开发建设。而城市基础设施的建设应按照“超前发展、先行一步”的原则进行，因此园区内的基础设施建设就迫在眉睫，本项目作为园区内主干路网“一纵一横”之横向道路，必然成为启动园区基础设施建设的“先头兵”。

为此，贵阳高科控股集团有限公司实施本项目，道路全段设计为60km/h行车速度、路宽60m的城市主干道，总长7.01km，总投资91813.51万元。贵阳建筑设计院有限公司于2008年6月编制了《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程可行性研究报告》，贵阳市发展和改革委员会于2008年6月以筑发改投字[2008]426号文同意项目建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析公路在建设和运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

我公司于2020年3月份接受贵阳高科控股集团有限公司委托，对麦沙大道道路工程进行竣工环境保护验收调查并组织监测，编制《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程竣工环境保护验收调查报告》。

# 1 总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24）

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25）

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）

- 《中华人民共和国公路法》（2004.8.28）

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16）

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环保总局2010.12.22）

- 《基本农田保护条例》（国务院第257号令，1998.12.24）

- 《土地复垦规定》（国务院，1989.1.1）

- 《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）

- 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）

- 《国务院进一步推行全国绿色通道建设的通知》（国发[2000]31号）

- 《国务院关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为的紧急通知》（国发明电[[2004]1号）

- 《国家环境保护总局、国家发展和改革委员会、交通部关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发[2007]184号）

- 《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（国家环保总局26号文，2003）

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394/2007，国家环境保护总局，2008.2.1）

- 《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发[2009]150号，环境保护部）

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）

- 《公路建设项目环境影响评价规范》（JT05-2006，交通部）

- 《贵州省环境保护条例》（2009.6）。

### 1.1.2工程技术资料

- 《关于贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程建设项目立项的批复》（筑发改投字[2008]426号），贵阳市发展和和改革委员会，2016.11.25；

- 《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书》，贵州省环境科学研究设计院，2009.03；

- 《关于贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书的批复》（黔环函[2009]186号），贵州省环境保护厅，2009.04.03。

- 1.2调查目的

- 调查工程在设计、施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书提出的环保措施情况，以及对各级行政主管部门批复要求的落实情况；

- 调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测和调查结果，分析各项措施实施的有效性，针对已产生的环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见；

- 根据工程环境影响情况的调查，客观、公正地从技术上论证该公路是否符合竣工环境保护验收条件。

- 1.3调查方法

- 原则上采用《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》要求执行，并参照《公路建设项目环境影响评价规范》规定的方法；

- 环境影响分析采用资料调研、现场调查和现状监测相结合的方法；

- 线路调查采用“逐点逐段、点段结合、突出重点”的方法；

- 环境保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。

- 验收调查工作流程图

- 1.4调查范围及因子

- 1.4.1调查范围

- 本次竣工环境保护验收调查的范围为高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程沿线设施、敏感点等。本道路起点K0+000西起白云北路延伸段，在该处与白云北路延伸段及规划道路形成十字形的平面交叉口。然后道路往东北方向延伸，在K0+387处设 R=700m的曲线后左偏，道路继续向东北方向延伸，在K1+538处设R=800m的曲线后，路线呈水平向东延伸，于K2+020处上跨麦架河，K2+100至K2+500道路右侧穿过玫瑰基地，在K3+580处道路左侧穿过白云区麻堡小学，在K5+500处道路左侧穿过白云区云山碳素厂、白云区镀锌厂，在K5+850处设R=3500m的曲线后路线向东北方向延伸，于K6+200处经过域口，最后路线沿规划走向分别与210国道相交，终点下穿贵遵高速公路后接规划的盐沙线终点。

- 本工程主要控制点为起点接白云北路延伸段、沿线河道防洪水位、规划道路、K2+020处上跨麦架河、规划金苏大道、K4+700上跨麦架河、210国道、下穿贵遵路标高，沿线现状建筑物等。

- 依据环境影响报告书，结合工程的具体情况，此次验收调查范围如下：

- （1）生态调查范围：公路中心线两侧各300m以内区域，弃渣场、料场等。经过景区范围内时调查范围扩大到2~8km 或整个敏感区内。

- （2）声环境调查范围：道路中心线两侧200m范围内的居民住宅、学校等声环境敏感点，重点调查100m范围内受影响的敏感点。

- （3）地表水环境（含运输事故风险）调查范围：公路中心线两侧各200m以内的水库、河流、湖泊区域。跨河路段，范围延至桥位上游100m，下游1000m区域。

- （4）环境空气调查范围：路中心线两侧各200m范围内。

- （5）社会环境调查范围：公路中心线两侧各200m以内的敏感点（如居民点、学校等）。

- 1.4.2调查因子

- 生态环境：野生动植物、工程占地类型、取弃土（渣）场的生态恢复状况及已采取的措施、护坡工程及其效果、土地整治工程及其效果、绿化工程及其效果、路基及边坡排水工程的实施效果的调查等；

- 声环境：等效声级LAeq；

- 水污染源：COD、SS、石油类、氨氮、pH，以及污（废）水排放量及排放去向；

- 运输事故风险：排水设施、相关防范措施、应急预案及管理办法；

- 大气污染源：NO2、TSP。

- 1.5验收标准

- 验收调查原则上采用环境影响报告书所采用的环境标准，对已修订重新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。

- 1.5.1环境质量标准

- 声环境

- 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。公路两侧红线外35m以内的区域执行4a 标准（昼70dB夜55dB），35m以外200m以内的区域执行2类标准（昼60dB夜50dB）；调查范围内的学校、医院等特殊敏感区域一律执行2类标准（昼60dB夜 0dB）。具体标准值见表1.5.1-1。

- 表1.5.1-1 声环境质量标准（GB 3096-2008）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2类 | - 60dB | - 50dB | - 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混 杂，需要维护住宅安静的区域 |
| - 4a类 | - 70dB | - 55dB | - 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路 城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 |

- （2）环境空气

- NO2、TSP均执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。具体标准值见表1.5.1-2

- 表1.5.1-2 环境空气质量标准

| - 项目 |  | - 评价等级 | - 标准要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 日均值（μg/m3） | - NO2 | - 二级标准 | - 80 |  |
|  | - TSP | - 二级标准 | - 300 |  |

- （3）地表水

- 本项目跨越麦架河，麦架河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。具体标准值见表1.5.1-3

- 表1.5.1-3地表水环境质量标准

| 污染物 | COD | 石油类 | 氨氮 | SS | PH(无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6 | 0.05 | 1 | 30 | 6-9 |

- （4）地下水

- 本项目涉及地下水为印台山水井，经现场调查走访，此处水井已被掩埋，不予监测及评价。

- 1.5.2污染物排放标准

- （1）废水

- 本项目不设停车场和收费站，因此道路营运期间主要是路面径流雨水对沿线水体的影响。影响路面径流污染的因素众多，包括降雨时间、降雨量、车流量、大气污染程度、两场降雨之间的时间间隔、纳污路段长度等。各种因素随机性强、偶然性大。一般在公路建成初期和两场降雨间隔较长时，路面雨水径流对沿线水体有一定的影响。主要表现为路面径流携带悬浮颗粒物及车辆行驶遗留污染物，经道路两侧的排水沟从岸边排入沿河路段水体。

- 因此，本项目运营期产生的污水对环境影响很小。

- （2）废气

- 本项目运营期产生的废气主要为车辆行驶通过本项目路面所产生颗粒物及汽车尾气。道路沿线种植行道树、定期清扫路面，减少污染物的排放，经现场调查，其对环境空气影响很小。

- （3）固废

- 本项目不设置服务区、收费站、养护工区等附属设施运营期，无固体废物产生，对环境影响很小。

- 1.6保护目标及调查重点

- 本次调查的重点是公路建设及试运营期造成的生态环境影响、声环境影响和水环境影响（含运输风险事故防范），环境影响报告书及批复中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

- 1.6.1生态环境保护目标

- 本项目生态环境保护目标为沿线基本农田、高填深挖路段、弃土场等。详见表1.6.1-1.

- 表1.6.1-1 生态保护目标

| - 保护对象 | - 路段桩号 | - 具体情况 |
| --- | --- | --- |
| - 基本农田 | - K0+000~K0+500、K2+300~K5+000 | - 本项目建设永久占用基本农田8.54hm2，沿线农田大部分完成征收，规划为园区建设项目用地。 |
| - 高填深挖路段 | - K3+550~K3+750 | - 此处高边坡路段已建设完成边坡防护 |
| - 弃土场 | - K5+600 | - 弃土场已部分平整，周边绿化，无重大环境问题产生。 |

- 1.6.2环境空气及声环境保护目标

- 本项目涉及的环境空气及声环境保护目标主要为项目沿线的学校、居民区等，麻堡小学、王家园、已搬迁，现已规划为建设项目用地。详见表1.6.2-1。

- 1.6.3水环境保护目标

- 本项目建设区域主要水体为麦架河，项目建设及桥梁的施工均会对麦架河造成一定的影响；在K1+760处的印台山水井，经现场踏勘，已废弃填埋，当地居民使用市政供水。

- 表1.6.3-1 本项目跨河桥梁一览表

| 序号 | 河流名称 | 大桥名称 | 桥面长度（m） | 桩号 | 桥梁跨越处河段执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦架河支流 | 高山桥 | 21.21 | K0+325 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |  |
| 2 | 麦架河 | 麦架河桥Ⅰ | 36.10 | K2+010 |  |  |
| 3 | 麦架河支流 | 麦架河支流桥 | 10.00 | K2+633 |  |  |
| 4 | 麦架河 | 麦架河桥Ⅱ | 36.68 | K4+490 |  |  |

- 表1.6.2-1环境空气及声环境保护目标

| 序号 | 敏感点名称 | 桩号 | 距主线 方位 | 距路中心线最近距离(m) | 与路面相对高差(m) | 敏感点情况 | 备注 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州商学院 | K0+50~K0+750 | 左 | 45 | 0 | 学校，教学楼、行政办公楼学生宿舍约19座，教职工及学生12000余人 | 新增 |  |
| 2 | - 亮天寨1 | - K0+420 | - 右侧 | - 40 | - +3.5 | 居民点，约15户60人，临近道路第一排6户，为2、3层平房 | - 原有 |  |
| 3 | - 亮天寨2 | - K0+620 | - 左侧 | - 45 | - -1 | 居民点，约20户100人，临近道路第一排5户，为2层平房 | - 原有 |  |
| 4 | - 高坡村 | - K1+620 | - 左侧 | - 40 | - 0 | 居民点，约50户250人，临近道路第一排10户，多为2层平房 | - 原有 |  |
| 5 | - 高坡村 | - K1+825 | - 右侧 | - 45 | - 0 | 居民点，约40户200人，临近道路第一排5户，多为3层平房 | - 原有 |  |
| 6 | - 沙子坡 | - K2+510 | - 左侧 | - 40 | - +0.5 | 居民点，约8户40人，临近道路第一排6户，多为2层平房 | - 原有 |  |
| 7 | - 董柒坝 | - K3+150 | - 左侧 | - 190 | - 0 | 居民点，约40户200人，临近道路第一排6户，多为2层平房 | - 原有 |  |
| 8 | - 麻堡组 | - K3+505 | - 左侧 | - 65 | - 0 | 居民点，约35户190人，临近道路第一排10户，多为2层平房 | - 原有 |  |
| 9 | - 太阳湖滨河公园 | - K4+50 | - 右侧 | - 50 | - 0 |  | - 新增 |  |
| 10 | - 潘家湾 | - K4+930 | - 左侧 | - 35 | - -0.5 | 居民点，已大部分搬迁仅余约三、四户还未搬离 | - 原有 |  |
| 11 | - 沙文镇 | - K6+470 | - 左侧 | - 35 | - -5 | 居民点，约200户550人，多为三层平房 | - 原有 |  |
| 12 | - 沙文中学（白云区第六初级中学） | - K7+096 | - 终点 | - 93 | - -7 | 学校，教学楼及行政办公楼等4栋，教职工及学生1200余人 | - 原有 |  |

- 2 工程概况

- 2.1地理位置及路线走向

- 麦沙大道是麦架沙文高新产业发展用地“一横一纵”道路主骨架重要的横向组成部分，连接麦架镇与沙文镇，是规划布局的纵向主轴线，南接长岭北路延伸段、刚玉路。道路等级为城市主干道，红线宽度60m，双向十车道。

- 本项目本道路起点K0+000西起白云北路延伸段，在该处与白云北路延伸段及白修线形成十字形的平面交叉口。然后道路往东北方向延伸，在K0+387处设R=700m的曲线后左偏，道路继续向东北方向延伸，在K1+538处设R=800m的曲线后，路线呈水平向东延伸，于K2+020处上跨麦架河，K2+100至K2+500道路右侧穿过玫瑰基地，在K3+580处道路左侧穿过白云区麻堡小学（现已搬迁），在K5+500处道路左侧穿过白云区云山碳素厂、白云区镀锌厂，在K5+850处设R=3500m的曲线后路线向东北方向延伸，于K6+200处经过域口，最后路线沿规划走向分别与210国道相交，终点下穿贵遵高速公路后于沙文立交处接盐沙大道终点。

- 项目地理位置图见图2.1-1.

- 2.2项目建设过程

- 《关于贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程建设项目立项的批复》（筑发改投字[2008]426号），贵阳市发展和和改革委员会，2008.06.25；

- 关于对《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程水土保持方案报告书》的批复，筑水保字[2008]41号，贵阳水利局，2008.11.24；

- 关于对《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价大纲》的审查意见，黔环评估纲[2008]188号，贵州省环境评估中心，2008.11.26

- 《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书》，贵州省环境科学研究设计院，2009.03；

- 《关于贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书的批复》（黔环函[2009]186号），贵州省环境保护厅，

- 图2.1-1 项目地理位置及走势图

- 2009.04.03；

- 本项目于2010年04月28日开工建设，2014年11月06日所有标段完成验收并投入使用。

- 从以上建设过程分析，本项目建设过程中执行了建设项目环境保护管理程序和“三同时”管理制度。

- 2.3建设内容

- 2.3.1建设规模及主要技术指标

- 本项目全长7.01km，路面宽60m，为沥青混凝土路面，设计时速60km/h，工程总投资91813.51万元，平均造价13097.50万元/km。本项目改扩建长810m(K6+200～K7+010)，占线路总长的11.55%。道路宽30m，沥青路面，两侧有沙文镇居民聚集，道路较为完好，本次项目拟对该段路进行拓宽改造成红线宽60m的大道。新建路段长6200m(K0+000～K6+200)，占线路总长的88.45%。新建路段长超过总长度的50%，本项目定性为新建。

- 本项目线性较好，高填深挖路段较少。项目主要技术指标见表2.3.1-1，项目组成见表2.3.1-2，高填深挖路段见表2.3.1-3。

- 表2.3.1-1 项目主要技术指标

| 项目 |  |  | 单位 | 规范要求值 | 麦沙大道釆用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 道路等级 |  |  |  | 城市I级主干道 | 城市I级主干道 |
| - 计算行车速度 |  |  | km/h | 60 | 60 |
| - 路面设计标准轴载 |  |  |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 最 | 机动车道 |  | m | 5.0 | 5.0 |
|  | 人行道 |  | m | 2.5 | 25 |
| - 平曲线 | - 不设超高最小圆曲线半径 |  | m | 600 | 1000 |
|  | 设超高最小圆曲线半径 |  | m | 150 |  |
|  | - 不设缓和曲线最小圆曲线半径 |  | m | 1000 |  |
|  | 平曲线最小长度 |  | m | 100 | 120 |
|  | 缓和曲线是小长度 |  | m | 50 | 50 |
| - 竖曲线 | - 一般最小半径 | - 凸型竖曲线 | m | 1800 | 3000 |
|  |  | 凹型竖曲线 | m | 1500 | 2000 |
|  | - 最大纵坡推荐值 |  | % | 5 | 5.36 |
|  | 最小城长 |  | m | 170 | 300 |
|  | 停车视距 |  | m | 70 | 70 |
| - 抗震设防 |  |  | 度 | 6 | 6 |

- 表2.3.1-2 项目组成

| 序 号 | 路段桩号 | 原有道路情况 | 性质 | 长度(m) | 占总长的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K6+200〜K7+010 | 道路宽30m，沥青路面，两侧有沙文镇居民聚集，道路较为完好，本次项目对该段路进行拓宽改造成红线宽60m的大道 | 改扩建 | 810 | 11.55% |
| 2 | K0+000 〜K6+200 | — | 新建 | 6200 | 88.45% |

- 表2.3.1-3 高填深挖路段

| 序号 | 桩号 | 所属路段 | 挖填高度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3+550〜K3+750 | 麦沙大道 | 7.0 〜9.0 | 挖方 |

- 2.3.2主要工程内容

- 本项目主要工程内容见表2.3.2-1。

- 表2.3.2-1 项目主要工程内容

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 挖方 | 万m3 | 64.55 |
|  |  | 填方 |  | 58.68 |
|  |  | 弃方 |  | 5.87 |
| 2 | 道路工程 |  | m2 | 387860.56 |
| 3 | 路面工程 |  | m2 | 283768.52 |
| 4 | 人行道部分 |  | m2 | 84092.04 |
| 5 | 坡面防护 |  | m2 | 27000.00 |
| 6 | 挖方高边坡支护（高度大于6m） |  | m2 | 20000.00 |
| 7 | 一般挖方边坡支护 |  | m2 | 19200.00 |
| 8 | 给水工程 |  | km | 7.01 |
| 9 | 排水工程 |  | km | 7.01 |
| 10 | 燃气工程 |  | km | 7.01 |
| 11 | 桥梁工程 |  | 座 | 5 |
| 12 | 人行过街天桥 |  | 座 | 5 |
| 13 | 局部河道改造 |  | m | 50.00 |
| 14 | 行道树 |  | 棵 | 6864.0 |
| 15 | 绿化带 |  | m2 | 62800.00 |
| 16 | 路灯 |  | 盏 | 1090.0 |
| 17 | 交通工程 |  | km | 7.01 |
| 18 | 消防工程 |  | 个 | 116 |
| 19 | 环卫设施 |  | 个 | 176 |
| 20 | 占地面积 |  | hm2 | 48.08 |

- 路面工程

- 路面结构采用沥青路面：62cm=5cmAC-13沥青吐(I型改性沥青)+5cmAC-20沥青杜(I型)+玻璃纤维格栅一层((BJG80×80，搭接系数1.05)+7cmAC-30沥青9(Ⅱ型)+30cm5%水泥稳定碎石+15cm级配碎石，在面层与面层之间、面层与基层之间分别设置粘层、透层沥青。

- 人行道结构：5cm人行道彩砖；2cml:3水泥砂浆；10cmC10素混凝土；10cm填隙碎石，总厚27cm。

- 横断面设计：60m=6.0m人行道+7.0m慢车道+2.0m绿化带+12.0m机动车道+6.0m绿化带+12.0m机动车道+2.0m绿化带+7.0m慢车道+6.0m人行道，详见平面图2.3.2-1。

- 图2.3.2-1 项目横断面布置图

- （2）路基工程

- 路堤边坡坡率根据填料性质，边坡高度和基底地质条件同排水及防护工程综合考虑确定；一般填方路基，当路堤高度小于等于12m时，边坡率1：1.5；当路堤高度大于12m时，采用台阶式边坡，从上至下每8m分一级，级与级中间设2m宽的平台，边坡率均采用1：1.5。坡脚设置护坡道，宽度2.0m。

- 路堑方案主要根据岩土性质、水文条件、边坡高度等结合路堑排水及防护工程经综合考虑后进行设计并实施。采用台阶式边坡，边坡平台宽2.0m，每级高度8m，边坡坡率一般按以下原则确定：弱～微风化岩层边坡坡率1：0.35～0.5，强风化岩层边坡率1：0.5～0.75，全风化岩层及土质边坡坡率1：1～1：1.25。坡脚设置碎落台，宽1m。

- （3）交叉工程

- 本道路交叉口主要有：起点与白修线相交，向东分别与11条道路相交，在终点与210国道和贵遵高速路相交。除下穿贵遵高速外，其余均为红绿灯控制平交口。

- （4）桥梁工程

- 表2.3.2-2 项目桥梁工程

| 序号 | 名称 | 桩号 | 桥面长度 （m） | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高山桥 | K0+325 | 21.21 | 预应力砼简支空心板 | 所有跨河桥梁均未设置桥墩 |
| 2 | 麦架河桥Ⅰ | K2+010 | 36.10 | 简支T梁结构 |  |
| 3 | 麦架河支流桥 | K2+633 | 10.00 | 预应力砼简支空心板 |  |
| 4 | 麦架河桥Ⅱ | K4+490 | 36.68 | 预应力砼简支空心板 |  |
| 5 | 下穿贵遵高速 | K6+865 | 65.00 | 预应力混凝土连续箱梁 |  |

- （5）沿线设施

- 本项目沿线建设有完善的排水系统，主要由边沟、排水沟、截水沟、检查井等组成，能有效截留本项目产生的污水，防止其对环境造成更大的影响。

- 本项目设置的交通设施包括警告标志、禁令标志、指示标志、导向标志、交通标线、防护设施等。在人行道及道路中间绿化带设置有双臂路灯，设置间距约为30米，能对道路进行有效照明。

- 本项目在人行道种植有行道树，道路中间设有绿化带。沿线设置护栏、标志牌、信息板、环卫设施等。

- 本项目未设置专门的去料场，所需砂石、沥青等全部购买，设有1处永久弃土场以及4处临时弃土场，永久弃土场属于洼地，现已经过平整，规划为园区建设项目用地，4处临时弃土场现已恢复生态原貌或用于项目建设。

- 2.3.3项目工程量

- 本项目建设道路3878.61hm2，土石方量645500m3，建设桥梁5座，永久性占地48.08hm2（其中8.54hm2为基本农田）。拆迁房屋3000m2，被拆迁245户约1000余人，企业5家。

- 2.3.4项目变更情况

- 本项目基本按照环评报告书所列内容进行施工建设，存在变更为项目终点与210国道、盐沙大道连接由初始设计的平交改为立交桥式连接。

- 2.4交通量

- 环评预测交通量见表2.4-1

- 表2.4-1预测交通量  单位：辆/h（标准小客车）

| - 道路名称 | - 近期 | - 中期 | - 晚期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011年 | - 2015年 | - 2029年 |  |
| - 麦沙大道 | - 1020 | - 1520 | - 2850 |  |

- 根据2020年6月贵州明德工程咨询有限公司检测报告显示，本项目的实际车流量约为729辆/h（标准小客车），达到近期预计车流量的71.5%、中期预计车流量的48.0%、远期预计车流量的25.6%。

- 2.5 环保投资

- 本项目直接环保投资719.07万元（不计兼顾环保工程投资及运营期环保费用），项目总投资91813.51万元，总环保投资2629.78万元，占项目总投资的2.86%。

- 表2.5-1直接环保投资一览表

| - 序号 | - 环保措施 | - 数量 | - 环评估算 - 金额（万元） | - 实际投资 - 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 跨河桥梁污水系统 | - 3处 | - 30 | - 30.0 |
| - 2 | - 固体废物收集处理 | - 180个 | - 17.6 | - 18.0 |
| - 3 | - 声环境保护 | - 沿线居民及沙文中学 | - 129.88 | - 131.99 |
| - 4 | - 主体工程中具有水土保持功能的设施 | - / | - 60.79 | - 60.79 |
| - 5 | - 新增水土保持 | - / | - 480.8 | - 480.8 |
| - 6 | - 合计 |  | - 719.07 | - 721.58 |

- 表2.5-2兼顾环保工程投资一览表

| - 序号 | - 环保措施 | - 项目 | - 数量 | - 环评预估 - 金额（万元） | - 实际投资 - 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 植物措施 | - 植树种草 | - 261m2 | - 18.16 | - 20.05 |
|  |  | - 行道树 | - 1753棵 |  |  |
| - 2 | - 排水工程 | - 截、排水沟 | - 7.01km | - 780.6 | - 780.60 |
| - 3 | - 土地、青苗补偿 | - 征地 | - 730亩 | - 21900.0 | - 21911.00 |
| - 4 | - 拆迁补偿 | - 生产及生活按着 | - 29394m2 | - 4245.97 | - 4251.62 |
| - 5 | - 合计 |  |  | - 26944.73 | - 26963.27 |

- 表2.5-3施工期主要环保投资一览表

| - 环保措施 | - 环评预估投资（万元） | - 实际投资 - 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| - 临时声屏障 | - 30.0 | - 35.0 |
| - 施工营地化粪池、垃圾清运 | - 22.5 | - 20.5 |
| - 桥梁施工防止污染河流 | - 40.0 | - 55.3 |
| - 建材运输加盖、设蓬、堆放防雨措施 | - 76.0 | - 85.2 |
| - 施工现场清理 | - 30.0 | - 36.8 |
| - 水土流失防治措施 | - 184.5 | - 153.6 |
| - 施工现场洒水 | - 28.0 | - 12.5 |
| - 绿化、生态恢复、营地及临时道路的恢复 | - 471.85 | - 532.6 |
| - 环境监测、环境管理、环境监理 | - 232.20 | - 206.7 |
| - 合计 | - 1115.05 | - 1138.2 |

- 表2.5-4 运营期环境管理费用一览表（以20年计）

| - 项目 | - 具体内容 | - 环评预估费用 - （万元/年） | - 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 环保管理 | - 日常环保管理 | - 2.5 | - 50 |
|  | - 设施运行、维护、折旧 | - 4.5 | - 90 |
|  | - 绿化维护 | - 20.0 | - 400 |
|  | - 固废收集、环境卫生 | - 4.0 | - 80 |
| - 环境监测 | - 环境监测费 | - 3 | - 60 |
| - 人员培训 | - 人员培训费 | - 2.0 | - 40 |
| - 环保工程 | - 不可预见费用 | - 2.5 | - 50 |
| - 合计 |  | - 38.5 | - 770 |

- 3 环境影响评价报告回顾

- 环境影响调查的重要任务之一是查清工程在设计、施工过程中对《环境影响评价报告书》及其批复要求的环境保护措施和建议的执行落实情况，因此，回顾《环境影评价响报告书》的主要内容以及环保行政主管部门对报告书的批复意见非常重要。

- 《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书》由贵州省环境科学研究设计院于2009年03月编制完成，并于2009 年04月得到了贵州省环保厅的批复，本次调查中采用的某些结论及环境保护措施考察的依据即出自《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书》。

- 3.1环境影响影响评价报告的主要结论

- 3.1.1工程概况

- 本道路西起白云北路延伸段，在该处与白云北路延伸段及规划道路形成十字形的平面交叉口。然后道路往东北方向延伸，在K0+387处设R=700m的曲线后左偏，道路继续向东北方向延伸，在K1+538处设R=800m的曲线后，路线呈水平向东延伸，于K2+020处上跨麦架河，K2+100至K2+500道路右侧穿过玫瑰基地，在K3+580处道路左侧穿过白云区麻堡小学，在K5+500处道路左侧穿过白云区云山碳素厂、白云区镀锌厂，在K5+850处设R=3500m的曲线后路线向东北方向延伸，于K6+200处经过垣口，最后路线沿规划走向分别与210国道相交，终点下穿贵遵高速公路后接规划的盐沙线终点。

- 3.1.2规划符合性

- 本项目作为贵阳高新技术经济带沙文生态科技产业园规划的纵向城市I级主干道，项目建成运营后，不仅为产业园区路网结构的建设发挥着重要作用，同时为产业园区通往白云区、产业园区构筑起一条通道，为充分发挥三地骨架路网的整体效益做出十分重要的贡献。本项目与《贵阳高新技术经济带沙文生态科技产业园规划》、《贵阳市城区道路网规划（2006〜2020年）》、《贵阳市白云区控制性详细规划》中各规划道路协调性较好，符合上述规划。

- 3.1.3方案比选

- 本工程涉及两个比选方案，分别为K0+000〜K0+500段（远离麦架河与靠近 麦架河方案）、K1+199.007〜金苏大道交叉口（穿越玫瑰园方案与绕避玫瑰园方 案），本评价从环评角度综合考虑，并结合工可报告方案情况，本评价推荐方案 与工程可研推荐方案一致。

- 3.1.4环境现状评价

- 3.1.4.1生态环境

- 拟建公路沿线200m范围内主要植被结构总体以农田植被为主，占评价面积的68.44%，其中早作24.01%，水田44.43%。全路线所经地段的林地植被面积达18.23hm2，林地植被以灌丛为主，占评价区面积的6.12%，针叶林占植被的0.20%，草地植被占3.14%，可见本公路建设所经地段林地植被主要以灌丛地为主。

- 3.1.4.2水环境

- 地表水

- pH、SS、COD、石油类、S2-及高锰酸盐指数在项各监测断面均能满足《出表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。BOD5、NH-N及TP有不同程度的超标现象，其中BOD5在麦架河桥I下游2000mW5断面超标，标准指数为1.03，超标倍数为0.03；NH-N在W2（大泥窝河汇人麦架河前100m）、W4（麦架河桥1下游200m）和W5断面均出现超标，标准指数分别为3.30、338和4.19，超标倍数分别为2.30、2.38和3.19倍；TP在W5断面超标，标准指数为1.07，超标倍数为0.07。

- 地下水

- 本次评价对项目沿线印台山水井进行了水质监测，据监测报告该井的pH、高锰酸盐指数、总硬度、NH4-N和细菌总数均能达到对应的地下水质标准要求，但其总大肠菌群严重超标，超标倍数超过76.67倍，这主要是由于地下水出露于地表后受人畜、鸟类等粪便污染的缘故。

- 3.1.4.3环境空气

- 据监测报告，两个测点的两种监测项目5d的监测结果均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，说明当地空气环境质量达标，NO2和TSP均有相当的剩余环境容量。

- 3.1.4.4声环境

- 声环境 据监测报告，在4个监测点的1天2次监测中，昼夜监测结果表明高坡村、王家院和沙文镇昼夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区的要求，沙文中学昼夜间能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的要求，声环境质量一般。

- 3.1.4.5景观环境

- 综合景观敏感性、阈值及景观现状质量评价结果，拟建公路沿线景观环境质量现状一般，为了在营运期给司乘人员创造较好的景观环境，公路建设过程中应注重对沿线景观环境的保护，并做好施工结束后的景观恢复与创造工作，使公路外部景观保存完整，公路内部景观流畅，内部景观融入外部景观，协调一致。

- 3.1.5环境影响预测与评价

- 3.1.5.1社会环境

- 施工期

- 道路工程施工期对周围社会环境的影响主要体现在施工占地拆迁、群众出行、学校正常教学秩序、电力电讯供水设施迁移等方面的影响。

- 营运期

- 本项目建成后，社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会经济效益，有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展，有利于提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境，有利于改善当地人文环境，提高文化教育水平，促进旅游业发展，使沿线广大人民直接受益。建设带来的负面影响，主要是占用耕地较多，施工和运营中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会风险小。

- 3.1.5.2生态环境

- 施工期

- ①路基工程施工 由于项目有部分路段临近河道，路基工程建设中需要挖、填、切方，局部地段可能引发崩塌及填方体边坡滑塌，造成水土流失等，不仅影响工程区域生态环境，遇雨冲刷直接进入河流水体，致使河床增高，河道淤塞，影响河流畅通，麦架河等将受到直接影响，其后果是河流下游产生新的生态环境问题∶洪水淹没农田，导致农业减产，人民生命财产受到威胁等。

- ②桥梁工程产生的影响 公路沿线路基及拟建桥梁，工程建设桥台、桥墩可能引发基坑坑壁基岩顺层滑坡、崩塌，产生水土流失等生态环境影响，后果同上。

- ③石料场、弃土场的合理性分析 本项目共开挖土石方（自然方）64.55万m²，其中土方11.04万m²，石方53.51万m³；回填石方（自然方）49.69万m³，弃方（自然方）5.87万m²（土方2.05 万m³，石方3.82万m³）。

- 容量的合理性

- 本工程设置1个永久和4个临时弃土场，容渣量分别为900万m³、8.9854万m²，需堆存的弃土量为5.87万m³、8.98万m³，能满足弃土的堆放。

- 占地的合理性

- 本工程的选择的1个永久和4个临时弃土场，所占均为坡耕地沟谷地貌、植被类型为灌草丛等，不涉及基本衣田保护区、水源促区、风景名胜区等，离地表水体麦架河、高山河、人泥岗冲、多格困水库等均在500m以远，只要采取必要的挡、拦、植被恢复等措施，并土场的设置对环境的影响有限，设置某本合理。但由于贵州山区耕地少，应尽量少占耕地。另外，化为市政交通道路基础设施建设，不宜在产业园区内设置水久弃土场，评价建议工程弃土应结合产业园区其它市政工程进行土石方综合调配，将本工程的弃方用于其它工程的填方，以减少弃土占地对生态环境和景观环境的影响。

- 营运期

- 本工程对农业的影响主要是占用水田，拟建项目将永久性占用耕地34.18hm²（其中基本农田8.54hm²），占项目永久占地的76.18%，对沿线地区的农业总体影响较大。被占用地的耕地将丧失原有的农业生产能力，给道路沿线地区农业生产带来一定损失，使农作物产量减少，沿线农民的农业收入和生活受到一定的影响。应在工程完工后及时对部分临时占地进行复垦，同时切实落实征地补偿安置政策，随着地方实行产业结构调整，使农民的生产和生活不低于征地前的水平。

- 在拟建道路征地范围内有部分基本农田分布，本工程将占用基本农田约8.54hm²（最终以土地管理部门认可的实测面积为准），占所占耕地面积的249%。建设单位必须根据1998年国务院令第257号《基本农田保护条例》及贵州省《基本农田保护条例》的相关内容，交通等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。并作好相应的补偿。

- 3.1.5.3水环境

- 施工期

- ①地表水

- 公路建设属于线性污染影响，特点是排污量且小分散，污染物主要来源于施工人员生活营地排污。由于该项目施工人员多为本地群众，，施工生活营地设在就王家院。

- 本工程拟设施工营地不占良田好土、林地，周围大多为农田和可耕地，方便施工营地旱厕农肥清掏和施用，施工营地临近村寨，可充分利用民房，减少占地面积。不利之处在于该施工营地离麦架河较近（80m），施工时若不加强管理，施工时产生的生活污水、施工废水、生活垃圾极易流入麦架河，从而对麦架河造成污染，为此本评价要求在施工营地设置旱厕和生活垃圾收集桶，生活污水经旱顾处理后经现有农灌沟渠农灌不外排，施工结束后覆土掩埋，施工废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，生活垃圾经桶装收集后集中运往指定垃圾堆放点堆放，严禁将生产废水、生活污水、生活垃圾等乱排、乱堆，严禁排入麦架河。施工营地的设置是合理的。

- 由于沿河施工，土石开挖产生水土流失，增加河流泥沙含量，从而影响河水水质；施工中的废弃物随意倾倒，雨季遇雨水冲刷，随地表径流入河，造成水体污染。因此加强施工期的管理十分重要。

- ②地下水

- 公路建设对地下水的影响主要表现在以下几个方面∶一是建筑材料运输与堆放和施工营地生活污水对水质的影响；其次在路基开挖过程中，由于地下水水位埋深较浅，一方面直接凿穿了溶隙，另一方面震动加大了溶隙的透水能力，致使大量的溶隙水从基础开挖裸露面涌出，从而阻断地下水的通道。

- 本项目不涉及隧道等对地下水影响较大的工程项目，高填深挖较少。因此，本项目的建设对地下水的影响较小。

- 本项目离印台山水井最近距离70m，若项目施工过程中不加强管理，弃土弃渣乱堆乱排、原材料堆放临近水井等均会对水井水质产生污染，因此项目建设对其有一定影响。

- 营运期

- 由于本项目不设停车场和收费站，因此道路营运期间主要是路面径流雨水对沿线水体的影响。据预测桥面雨水产生的污染物排人麦架后，其水质名而；师环域质量标准》（OB。入河流或冲撞水井，对河流及水井永均未超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，影响较小。

- 危险品运输车辆等若发生事故，使其翻入河流或冲撞水井，对河流及水质均会造成污染。

- 3.1.5.4环境空气

- 施工期

- 施工期对环境空气污染的主要污染源有汽车付驶扬生、原材科堆场扬尘、材料拌合扬尘、沥青铺设过程中的沥青烟等。沥青铺浇路面时所排放的烟气其污热物影响距离一般在 50m之内，因此，当路段施工靠近村庄、学校时，沥青铺没时应避免风向针对村庄、学校的时段，以免对人群健康产生影响。

- 营运期

- 用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准评价，NO2、TSP日均浓度预测值，在项目沿线均无超标现象，均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求。可见，车速60km/h 时，沥青路面清洁程度较高，NO、TSP对公路两侧影响不大。

- 对保护目标的影响∶用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准评价，NO2、TSP对拟建公路沿线保护目标均影响不大，均在标准限值以内。

- 3.1.5.5声环境

- 施工期

- 根据拟建公路沿线敏感点与路线的相对位置关系，公路沿线高坡村、麻堡组、沙子坡、王家院、沙文镇、沙文中学等村庄和学校敏感点受到施工噪声影响，施工期设置临时声屏障，能达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求。

- 营运期

- 拟建道路沿线各敏感点营运近期（2011年）昼间除麻堡组超标0.4dB（A），其余敏感点全部达标，夜间除董染坝达标外，其余敏感点均超标，超标范围17~3.6dB（A）；营运中期（2015年）昼间除麻堡组处超标0.9dB（A）外，其余敏感点均达标；夜间全部敏感点都超标，超标范围0.9～6.0dB（A）；营运远期（2029 年）昼间除麻堡组超标2.9dB（A）外，其余敏感点均达标。夜间全部敏感点超标，超标范围1.1～9.2dB（A）。

- 3.1.5.6景观环境

- 施工期

- ①路基施工

- 社建设中填挖的程度越大，产生的高填深挖路段也越多.从而对原有地形画貌及景观环境的改变也越大。高填深挖路段施工中大面积的深切山体及高填路基后形成的高大裸露坡面，势必会与周围植被及农业生态景观产生巨大的反差，成为路段内主要的视觉敏感点；而其敏感程度还与施工后期的绿化恢复紧密相关；绿化恢复越差，人工的痕迹越明显，则其与周围景观的不协调性越大，给司乘人员和沿线居民视觉上的不良冲击越强烈。

- ②桥梁等施工景观影响分析

- 桥梁施工中对岸侧原有地形地貌的改变形成的裸露面，及桥墩的建设中可能的淤泥、油类随意排放污染河道等均会对景观环境产生一定的不利影响。

- 分离式立交其线形和造型如设计得好，则会对其附近的整体景观起到良好的托作用，本工程设立的互通主要是依据交通流量分布和城市功能确定，将对改能城市近郊的景观起到较好的烘托作用。

- ③施工用地景观影响分析

- 除水土保持方案中所推荐的弃土场外，预制场、施工营地、运输便道施工用地均沿路线两侧分布，并大多处于道路可视范围内，如未能在施工结束后及时绿化、复耕或进行相应的土地利用，裸露的地表将与周围植被茂盛的景观环境形成鲜明的反差，将对沿线景观产生不利影响。

- ④对城市景观的影响分析

- 拟建公路本身作为市政基础设施，其推荐方案终点段穿经沙文镇区，所经区域有居民点、学校、企业等。为减轻拟建公路与沿线景观的不协调性，应对拟建道路进行专门的景观设计，建议加强公路沿线的绿化工作，减缓其景观影响。

- 营运期

- 公路建成以后，倘若对原有破坏的生态恢复措施得当，形成“绿色通道”之效，则公路本身也形成独特的一道景观。从用路者的角度来看，公路的舒适、美观及公路与周围环境的和谐性都使人感到赏心悦目。车外的绿色融融、远处的蓝天白云，再加上公路本身行车的速度，两旁的景致一览无余，使人感到心旷神怡。

- 3.1.5.7固体废物

- （1）施工期

- 本项目施工过程中产生的固体废物主要为工程并方、施工人员生活垃报筑材料临时对方及施工作业场所所产生的建筑废料等。

- ①工程弃方

- 本项目共开挖土石方（自然方）64.55万m²，其中土方11.04万m²，石方53.51万m³；回填石方（自然方）49.69万m3，弃方（目然方》5.87力m3（土方2.05万，石方3.82万m³）。弃土场恢复植被或复垦。

- ②生活垃圾、建筑垃圾

- 施工人员在施工中避免不了要产生固体废物。固体废物是多种污染物的最终形态，成分较为复杂。固体废物对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如果对固体废物不加以处置和利用，就必须放在果一个地方堆存，这就必须占用一定量的土地。需堆存的数量越大，占用的土地就会越多。

- 公路施工场地的建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥、木料等。上述筑路材料均是按施工进度有计划购置的，但公路工程土石方用量巨大，难免有少量的筑路材料余下来，放置在工棚里或露天堆放、杂乱无序，从宏观上和周围环境很不协调，造成视觉污染。若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结、pH值升高，同时还会污染地下水，使该块土地失去生产能力。

- 3.1.6主要环境影响减缓措施

- 3.1.6.1施工期

- 社会环境

- 保畅措施∶以半封闭方式组织施工，给行人、自行车和公共汽车留出通道；采取修建临时道路和搭建临时便桥，并设置必要的安全措施；制定道路施工计划时，注意统筹规划，合理安排，同时相临和相交路段尽量分期施工，以有利于机动车的及时有效分流，减少因车辆方向性拥挤而造成的交通阻塞。

- 拆迁安置

- 应重视征地、拆迁安置工作，道路的设计选线尽量避开耕地、人口密集区、学校，减少征地面积和拆迁安置量。对于无法避让的路段，应作好安置计划。本工程在建设施工前必须落实科学发展观的指导思想，以人为本，共建和谐社会，根据国家有关征地、拆迁补偿的方针、政策、法律、法规、标准及地方有关政策、法规、标准，结合当地国民经济和被征地、拆迁对象的实际情况，兼顾国家、地方和受损的群众、企事业单位的利益，严格制定《征地、拆迁补偿方案和补偿标准》和编制《拆迁安置计划》，并在当地有关部门的监督下落到实处。帮助和扶持受损对象，道路建成后，保证其生活水平不低于失去土地前的水平。

- 施工前，必须先行落实麻堡小学的拆迁安置方案，并修建新的教学设施，遵循“先安置、后施工”的原则，确保麻堡小学正常的教学秩序不因项目建设而受影响。

- 电力输送和通讯线的迁移

- 在工程施工前，应积极开展与电力、通讯部门的协调工作。在每一电力线迁移点，应有专门的安全监管员负责安全工作。安全警告如设立明显的警告线，夜间安装明显的指示灯等应该得到充分考虑。

- 生态环境

- 合理规划，作好土石方挖填平衡和纵向调运，减少临时占地与借土占地。做好山体开挖后的绿化措施，避免造成大的景观影响。

- 加强施工人员的环境保护教育，增强环保意识，在施工中不乱砍伐树木，取土、弃土，应按设计要求进行。减少对作业区周围草地、灌木丛的破坏，施工营地不准设在林地

- 施工人员应爱护和保护野生动物，不得捕杀野生动物，在道路施工过程中若遇到野生动物时，应及时把它们移到远离公路的地方放生。

- 工程弃土场要做好挡土墙，按先挡后弃的原则，分期安排挡墙工程。于弃土的顶部及侧部设置排水沟，避免雨水直接冲刷。在弃渣场的裸露部分撒播草籽进行绿化。

- 路基成形后即应按绿化设计要求对环境设施带进行绿化栽植。在道路营运2～3年内，道路沿线植被覆盖率应恢复到原有水平。

- 严格按照爆破技术规范进行、选择合适的季节进行爆破。

- 临时堆场尽量选择荒地或耕作条件较差的土地，工程结束后予以清理、复绿，以补偿临时占地造成的绿地损失。

- 建设单位应将所占耕地的耕作层土壤堆在一边，用于新开垦耕地、劣质地或其它耕地的土壤改良。

- 工程施工中应尽量避免占用耕地，特别应尽量少占用基本农田。对占用的耕地要及时按照相关政策进行补偿，帮助农民实行产业结构调整，使失去十地的农民的生产和生活不低于征地前的水平；工程完工后应及时对临时用地和部分弃渣场进行复耕以减少对耕地的占用。

- 对占用的基本农田，除依照《中华人民共和国工地管理法》和有关政法规的规定交纳税费外，并应当按照占多少，恳多少的原则，由占用单位或入人负责开垦与拟建公路所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，由用地单位或个人，按照责州省的规定缴纳耕地开垦费，向所占基本农田的区（市）土地主管部门缴纳耕地造地费，专款用于开恳新的耕地。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用基本农田的单位应当按照县级地方人民政府的要求，将所占用的基本农田耕作层的壤用于新开垦的耕地、劣质地或其它耕地的土壤改良。在下阶段的设计中，应在满足技术标准的前提下，尽量减少基本农田的占用，在穿越基本农田较多的路段，应采取桥梁或收缩路基边坡方案，并保证保护及时恢复农田灌溉系统。

- 水环境

- 施工区设置旱厕，并设置化粪池将粪便污水集中收集并初步处理，化粪池上清液鼓励当地农民作为农家肥使用或联系当地环卫部门定期清运处理，施工结束后将旱厕和化粪池覆土掩埋。

- 施工区生产废水主要来源于机械车辆维修冲洗废水和混凝土拌和车、罐车冲洗废水等，产生的生产废水经沉淀隔油处理后回用。

- 在临近印台山水井路段施工时，严禁将生产废水、废料等排入水井，生产废水经沉淀后回收利用，生产废料就近排入弃土场。

- 环境空气

- 在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水4~5次，可以减少扬尘70%左右；建筑材料包括灰沙、土方的运输必需使用经改装后加有盖板的车辆，避免沿途撒落；路面沥青材料外购环保部门验收认可的产品；工程开挖方应集中堆放，以缩小粉尘影响范围，及时回填，减小粉尘影响时间。

- 声环境

- 根据沿线敏感点与路线的相对位置关系，以及临近敏感点的路段形式，亮天寨、高坡村、王家院、沙文镇、沙文中学等敏感点，施工期受到施工噪声影响，为此需采取以下措施减轻施工噪声对声环境的影响∶

- 施工时尽量选用低噪声设备，所选设备必须符合国家有关标准的要求，震动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时加强设备的维护和保养，保持其良好运转，以便从源头上降低施工机械的噪声级；

- 强噪声机械施工作业时间应和校方商定，尽量不在学校考试时间和上课时间施工；

- 避免高噪声设备同时运营；

- 对教学楼和办公楼采取抽样监测，视监测结果采取移动式或临时声屏 障等防噪措施；

- 建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠 纷；

- 噪声大的施工器械在夜间（22：00～06：00）、昼间（12：00～14：00）及学生考试时间停止施工。若必须连续施工作业，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度的争取学校的支持。

- 3.1.6.2营运期

- 社会环境

- 加强路政管理，宣传教育道路沿线群众不得侵占道路用地修建住房等民用设施，加强安全教育；禁止不符合安全运输规定的车辆上路行使；拟建道路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保道路畅通和人民生命财产安全；做好环境保护工程的建设和维护工作，使道路与周围环境相协调，消除道路主体工程阻隔及营运对沿线人民心理上产生的压力；加强道路主体工程的管理工作，确保通道工程畅通，以提供人民的出行方便、工作方便；为保证沿线城区建设规划与拟建道路景观建设相协调，建议主管部门加强道路两侧用地的规划工作，为沿线建筑物的性质、规模和建筑风格的严格审批；加强安全教育，在危险路段设置相应的安全提示标志，避免交通事故。

- 若项目营运时对新建麻堡小学有影响，必须委托具有相应资质的单位对其影响进行重先评估，根据评估结果提出具体的防治措施。

- 生态环境

- 应按道路设计要求，完成拟建道路边坡、道路征地范围内可绿化地面的植树种草工作，以达到恢复植被、减少水土流失、减少雨季路面径流污染路侧水休目的；做好临时施工营地、堆渣场、施工便道等临时古地的植被恢复和绿化的实植被恢复计划。首先，道路绿化工程是一项系统的工程，应在主体工积初步竣工，边坡等工程基本完成后进行植被恢复或复坚。其次，绿化的具体建议如下：边坡绿化应以适应当地生长的草坪植物、藤本或低濯木为主；行道树应以杨树、槐树为主。

- 3、水环境

- 严格执行危险品运输规定，危险品运输车辆，必须有明显标志，运输过程中，以便引起其他车辆的重视。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关路政、消防、环保部门，采取应急措施；加强对驾驶员的安全意识教育和职业道德教育，以减少人为交通事故的发生。在泄漏事故发生后应及时采取有效的污染控制措施，严禁化学品进入麦架河，以确保水体不受污染；为防止车辆失控掉入沿线河流和印台山水井造成水质污染，应对麦架河桥两侧和印台山水井临路一侧设置防撞护栏；该道路营运期间由于无服务区和养护区等设施，因此对水环境影响较小；本项目营运期，路面雨水经道路两侧的截水沟收集后就近排入水体；要求跨越水体的麦架河桥两侧设置截水沟将初期雨水引出桥面，同时还需设置3处雨水收集池（在事故时作为应急池）用于接纳引出的污水。

- 4、声环境

- 对预测结果中营运近期出现超标的各敏感点采取相应的防治对策：亮天寨、高坡村、沙子坡、麻堡组、王家院、潘家湾、沙文镇、沙文中学等敏感点设置通风隔声窗，共需费用129.88万元。在村寨集镇处设置限速、禁鸣等措施，以最大限度降低车辆运行噪声对居民产生影响。采取措施后各敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准的要求。

- 5、环境空气

- 加强交通管理和提供良好的行驶条件，周期、随机调查机动车噪声和尾气，若调查的机动车不能满足噪声及尾气排放标准，应采取措施禁止这些机动车的通行。

- 6、危险品运输事故 拟建道路本地危险品运输主要有柴油、汽油、液化气、农药以及化工原料等。危险品运输的风险主要表现为因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在途中发生爆炸、燃烧或逸漏，并对当地环境造成污染影响。从预测出里可见，拟建道路发生危险品运输事故的概率非常小。但是只要发生危险品运论事故，对路域环境都将可能造成严重的污染和破坏，特别是对沿线的沙文镇、麦架河等产生较严重的影响。因此，应积极采取措施减少危险品运输风险，制定危险品运输事故污染风险减缓措施及应急措施，从道路设计阶段，到营运期上路检杳、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，以预防危险品运输事故的发生和控制突发环境污染事故事态的扩大。

- 3.1.7水土保持

- 水土流失防治责任范围

- 根据“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）关于开发建设项目水土流失防治责任范围界定的有关规定，结合项目工程建设及工程运行期可能影响的水土流失范围，确定本方案水土流失防治责任范围总面积为55.73hm2，其中，项目建设区面积48.08hm2，直接影响区7.65hm2。

- 水土保持措施

- 根据本工程《水土保持方案》水土流失预测结果，结合主体工程已有水土保持功能的工程等内容，项目工程水土流失防治措施体系由预防措施、临时措施和治理措施等3大部分组成，水土保持防治措施体系详见本环境影响报告书第七章。拟建道路所经地区地形变化大，地貌类型多样，水文地质构造较复杂。本工程已经编制了水土保持方案报告书》，只要按照其要求的防护措施严格执行，从技术上看是基本可行的。

- 3.1.8公众参与

- 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日起施行）的要求，为了解拟建道路沿线公众对建设工程的反映，本次评价通过在项目直接影响区，路线经过的乡镇、办事处和村委会张贴公告，进行第一次公示。第二次是通过发放公众参与调查表格，广泛收集沿线乡镇（街道）及所属的镇（乡）的村委会、学校、企事业单位、社会团体及受影响的居民对道路建设的态度、意见和要求；第三次公众参与，在贵阳高新区网页发布第二次公告信息。根据调查结果统计，对该公路的建设支持率为95%以上；参加公众参与的个人和团体认为该道路建设对当地的经济发展有利∶对道路建设将占用土地和拆迁建筑物等，绝大部分表示理解，支持道路建设，服从国家或地方的征地、拆迁和重新安置政策，但建议尽量少占用良田沃土和少拆迁居民房屋，尽量采用货币安置；对道路建设对环境的影响，大多数人认为主要是噪声和灰尘，建议采取绿化、隔声窗等减缓措施，减轻对环境的影响。公众可以通过贵阳高新区网页下载或向建设单位和环评单位索取报告书简本，公众参与意见可以通过电话和邮箱与项目实施单位或环评单位提出，环评单位将公众意见反馈到报告书报批本中，以供管理部门和建设单位参考。

- 3.1.9环境经济损益分析

- 本项目工程总投资为91813.51万元，环保投资经费总额约为2614.12万元，约占工程总投资的2.85%。环保投资与项目运行期效益比为3.62%。

- 3.1.10环评结论

- 综上所述，本工程在真正落实各项环境影响减缓措施的基础上，从环境保护角度，项目建设是可行的。

- 3.2环境影响评价报告建议

- 本项目沿线均存在地质灾害危险可能，在下阶段的设计中，需进行详细勘察，工程建设应严格按照已编制的地质灾害危险性评估报告书实施。

- 建设单位应保证拆迁安置费用及时足量到位，以落实各项规划的安置对策，不让失地农民失去生活保障。

- 项目建设应按已制定的工程水土保持方案严格实施。

- 本评价是以工程可研报告为依据，随着设计的不断深入和优化，工可阶段的环境敏感点与拟建工程的相对位置可能发生变化，因此，在工程施工及将来的验收中，应结合实际予以考虑。

- 3.3环境影响评价报告批复

2009年04月03日，贵州省环境保护厅对本工程环评报告作出批复，其批复文件为《关于贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书的批复》（黔环函[2009]186号）文件。现将批复文件主要内容摘录如下：

一、《报告书》内容较全面，结论明确，提出的各项生态保护和污染防治措施基本可行，可以作为该项目工程设计、施工及环境管理的依据。

麦沙大道道路工程地处城区北部，起于白云北路延伸段，总体走向为东北方向，先后经K2+020处麦架河、规划金苏大道、K4+700处麦架河、210国道、贵遵路，终于规划的盐沙路终点。本工程为城市道路I级主干道，全长约7000m（其中沙文镇约800m长路段为拓宽改造），红线宽60m，设计车速为60km/h,路面结构为沥青混凝土路面。

该工程符合《贵阳市城市道路网规划》、《白云区控制性详细规划》、《贵阳高新技术经济带沙文生态科技产业园控制性详细规划》，贵阳市发展和改革委员会已经批准该项目立项（筑发改投字〔2008〕426号）。在全面落实报告书提出的各 项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，我局同意该工程按 拟选方案进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）	做好拆迁安置的环境保护工作，防止次生环境问题。进一步优线路方案，降低高填深挖带来的生态环境破坏。

（二）	加强施工期环境管理。施工营地应选址在保护目标下风向300米以外并远离主要水体。施工生活污水经处理后回于施工活动，设置旱厕，粪便用作农肥综合利用或按相关主管部门要求处置。施工废水经处理后，尽量全部回用于施工活动，剩余部分用于开挖路面洒水降尘。妥善处理桥梁孔桩施工产生的废渣、废泥浆、污水，防止桥梁施工产生环境污染。生活垃圾送城市生活垃圾处理场。采取洒水、密闭运输、清洗 运输工具等措施，防止施工扬尘、渣土对环境的影响。

（三）	合理组织施工，保证施工期现有各种管、线、沟、渠、河流、道路等通道的畅通。做好土石方量平衡，控制施工期水土流失，减少建筑垃圾产生，表土集中堆存并用于绿化，合理选址临时堆场并做好扬尘和水土流失防止工作，弃（土）渣及时清运至K5+600~K5+850段道路南侧弃渣场妥善处置。工程不设置沥青、混凝土拌合站和料场，所需沥青、混凝土、砂石料外购。工程结束后，及时清理和恢复施工迹地，对渣场进行生态恢复。

（四）	做好施工期噪声污染治工作。合理安排施工时间，禁止夜间施工，减缓施工噪声的污染影响，防止施工活动干扰学校等敏感目标的正常运转。采取有效措施确保施工期噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准要求。

（五）	釆取完善交通标识、绿化、搬迁、隔声等工程措施，加强交通组织管理，确保营运期亮天寨、高坡村、沙子坡、董柴坝、麻保组、麻保小学、王家院、潘家湾、沙文镇、沙文中学等声环境敏感目标和该工程沿线声环境质量达到相应功能区标准要求。加强对沿线噪声敏感点跟踪监测，根据噪声实测结果及时采取防治措施。积极配合地方人民政府合理规划沿线土地的使用，禁止在线路两侧新建学校、医院、住宅等噪声敏感建筑物。

（六）	做好K1+760路右印台山地下水井的保护，严禁在水井周围设置施工营地、弃土场、材料堆放场等，防止施工活动影响其水质、水量，并落实饮用该泉水的高坡村亮天寨的应急、替代供水方案。

（七）	制定事故应急预案，落实环境风险防范措施，强化跨河桥梁防撞设计，营运期严格控制危险品运输车辆通行，防止危险品运输车辆发生交通事故进而引发环境污染事故。

三、在初步设计环保篇章中落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资。开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，定期向当地环保局提交施工期环境监理报告。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程开工后按季度向白云区环保局报告工程进展和环保“三同时”执行情况。项目竣工后，建设单位必须按规定程序向我局申请竣工环保验收。验收合格后，项目方可正式投入运营。

五、我局委托白云区环保局负责该项目施工期和营运期的环境监管工作。

六、你单位应在接到本批复后10日内，将本批复和项目环境影响报告书送贵阳市环保局、云区环保局，并主动接受各级环保部门的监督检查。

- 4 环保措施落实情况

- 贵州省环境科学研究设计院于2009年03月完成《贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书》的编制，并于2009年04月03日取得贵州省环境保护厅《关于贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程环境影响评价报告书的批复》（黔环函[2009]186号）文件。

- 贵州明德工程咨询有限公司于2020年04月22日对本工程项目进行现场调查及踏勘。根据现场调查走访，本工程在施工和运营阶段的环保措施落实情况见表4-1。

- 表4-1 环境保护措施落实情况一览表

| - 序号 | - 专题 | - 环评要求 | - 批复要求 | - 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生态环境 | - 施工期： - （1）合理规划，作好土石方挖填平衡和纵向调运，减少临时占地与借土占地。做好山体开挖后的绿化措施，避免造成大的景观影响。 - （2）加强施工人员的环境保护教育，增强环保意识，在施工中不乱砍伐树木，取土、弃土，应按设计要求进行。减少对作业区周围草地、灌木丛的破坏，施工营地不准设在林地 - （3）施工人员应爱护和保护野生动物，不得捕杀野生动物，在道路施工过程中若遇到野生动物时，应及时把它们移到远离公路的地方放生。 - （4）工程弃土场要做好挡土墙，按先挡后弃的原则，分期安排挡墙工程。于弃土的顶部及侧部设置排水沟，避免雨水直接冲刷。在弃渣场的裸露部分撒播草籽进行绿化。 - （5）路基成形后即应按绿化设计要求对环境设施带进行绿化栽植。在道路营运2～3年内，道路沿线植被覆盖率应恢复到原有水平。 - （6）严格按照爆破技术规范进行、选择合适的季节进行爆破。 - （7）临时堆场尽量选择荒地或耕作条件较差的土地，工程结束后予以清理、复绿，以补偿临时占地造成的绿地损失。 - （8）建设单位应将所占耕地的耕作层土壤堆在一边，用于新开垦耕地、劣质地或其它耕地的土壤改良。 - （9）工程施工中应尽量避免占用耕地，特别应尽量少占用基本农田。对占用的耕地要及时按照相关政策进行补偿，帮助农民实行产业结构调整，使失去十地的农民的生产和生活不低于征地前的水平；工程完工后应及时对临时用地和部分弃渣场进行复耕以减少对耕地的占用。 - （10）对占用的基本农田，除依照《中华人民共和国工地管理法》和有关政法规的规定交纳税费外，并应当按照占多少，恳多少的原则，由占用单位或入人负责开垦与拟建公路所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，由用地单位或个人，按照责州省的规定缴纳耕地开垦费，向所占基本农田的区（市）土地主管部门缴纳耕地造地费， | - 合理组织施工，保证施工期现有各种管、线、沟、渠、河流、道路等通道的畅通。做好土石方量平衡，控制施工期水土流失，减少建筑垃圾产生，表土集中堆存并用于绿化，合理选址临时堆场并做好扬尘和水土流失防止工作，弃（土）渣及时清运至K5+600~K5+850段道路南侧弃渣场妥 | - 本项目高填深挖路段较少，山体开挖较少，未造成大的景观影响； - 本项目施工营地设置于王家院附近，占地为耕地，未占用林地，对周围草地、灌木丛、树木等破坏较小； - 施工期间未出现捕杀野生动物现象； - 弃土场设于K5+600处，此处为低洼地，现已平整，周边绿化，施已的到完善。无重大环境问题产生； - 沿线植被已基本恢复，绿化设施已得到完善； - 临时堆场已按 |
| - 1 | - 生态环境 | - 专款用于开恳新的耕地。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用基本农田的单位应当按照县级地方人民政府的要求，将所占用的基本农田耕作层的壤用于新开垦的耕地、劣质地或其它耕地的土壤改良。在下阶段的设计中，应在满足技术标准的前提下，尽量减少基本农田的占用，在穿越基本农田较多的路段，应采取桥梁或收缩路基边坡方案，并保证保护及时恢复农田灌溉系统。 - 运营期： - 应按道路设计要求，完成拟建道路边坡、道路征地范围内可绿化地面的植树种草工作，以达到恢复植被、减少水土流失、减少雨季路面径流污染路侧水休目的；做好临时施工营地、堆渣场、施工便道等临时古地的植被恢复和绿化的实植被恢复计划。首先，道路绿化工程是一项系统的工程，应在主体工积初步竣工，边坡等工程基本完成后进行植被恢复或复坚。其次，绿化的具体建议如下：边坡绿化应以适应当地生长的草坪植物、藤本或低濯木为主；行道树应以杨树、槐树为主。 | - 善处置。工程不设置沥青、混凝土拌合站和料场，所需沥青、混凝土、砂石料外购。工程结束后，及时清理和恢复施工迹地，对渣场进行生态恢复。 | - 要求清理复绿，无环境问题遗留； - 施工期有计划有规划选址耕地等的占用，有效减少耕地损失； - 施工结束后，已按要求及时清理施工痕迹，边坡绿化等； - 道路沿线行道树已种植完善，长势良好，道路中心隔离带绿化设 |
| - 2 | - 水环境 | - 施工期： - 施工区设置旱厕，并设置化粪池将粪便污水集中收集并初步处理，化粪池上清液鼓励当地农民作为农家肥使用或联系当地环卫部门定期清运处理，施工结束后将旱厕和化粪池覆土掩埋。 - 施工区生产废水主要来源于机械车辆维修冲洗废水和混凝土拌和车、罐车冲洗废水等，产生的生产废水经沉淀隔油处理后回用。 - 在临近印台山水井路段施工时，严禁将生产废水、废料等排入水井，生产废水经沉淀后回收利用，生产废料就近排入弃土场。 - 营运期： - 严格执行危险品运输规定，危险品运输车辆，必须有明显标志，运输过程中，以便引起其他车辆的重视。一旦事故发生，应及时迅速报警，及时通知有关路政、消防、环保部门，采取 | - 施工营地应选址在保护目标下风向300米以外并远离主要水体。施工生活污水经处理后回于施工活动，设置旱厕，粪便用作农肥综合利用或按相关主管部门要求处 | - 经现场调查，印台山水井已被掩埋，此处居民已大部分完成搬迁。 - 从贵州明德工程咨询有限公司的监测结果可以看出麦架河水质达到Ⅲ类水标准。 |
| - 2 | - 水环境 | - 应急措施；加强对驾驶员的安全意识教育和职业道德教育，以减少人为交通事故的发生。在泄漏事故发生后应及时采取有效的污染控制措施，严禁化学品进入麦架河，以确保水体不受污染；为防止车辆失控掉入沿线河流和印台山水井造成水质污染，应对麦架河桥两侧和印台山水井临路一侧设置防撞护栏；该道路营运期间由于无服务区和养护区等设施，因此对水环境影响较小；本项目营运期，路面雨水经道路两侧的截水沟收集后就近排入水体；要求跨越水体的麦架河桥两侧设置截水沟将初期雨水引出桥面，同时还需设置3处雨水收集池（在事故时作为应急池）用于接纳引出的污水。 | - 置。施工废水经处理后，尽量全部回用于施工活动，剩余部分用于开挖路面洒水降尘。妥善处理桥梁孔桩施工产生的废渣、废泥浆、污水，防止桥梁施工产生环境污染。生活垃圾送城市生活垃圾处理场。采取洒水、密闭运输、清洗 运输工具等措施，防止施工扬尘、渣土对环境的影响。 | - 该项目已建立相应的应急预案措施，路面雨水经道路两侧的截水沟收集后就近排入水体；要求跨越水体的麦架河桥两侧设置截水沟将初期雨水引出桥面，同时还需设置2处雨水收集池（在事故时作为应急池）用于接纳引出的污水。 |
| - 3 | - 声环境 | - 施工期： - （1）施工时尽量选用低噪声设备，所选设备必须符合国家有关标准的要求，震动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时加强设备的维护和保养，保持其良好运转，以便从源头上降低施工机械的噪声级； - （2）强噪声机械施工作业时间应和校方商定，尽量不在学校考试时间和上课时间施工； - （3）避免高噪声设备同时运营； | - 合理安排施工时间，禁止夜间施工，减缓施工噪声的污染影响，防止施工活动干扰学校等敏感目 | - 经现场调查，施工期间已按要求实施了相关设施，无相关投诉现象产生，无环境问题产生。 |
| - 3 | - 声环境 | - （4）对教学楼和办公楼采取抽样监测，视监测结果采取移动式或临时声屏 障等防噪措施； - （5）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠 纷； - 噪声大的施工器械在夜间（22：00～06：00）、昼间（12：00～14：00）及学生考试时间停止施工。若必须连续施工作业，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度的争取学校的支持。 - 运营期： - 对预测结果中营运近期出现超标的各敏感点采取相应的防治对策：亮天寨、高坡村、沙子坡、麻堡组、王家院、潘家湾、沙文镇、沙文中学等敏感点设置通风隔声窗，共需费用129.88万元。在村寨集镇处设置限速、禁鸣等措施，以最大限度降低车辆运行噪声对居民产生影响。采取措施后各敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准的要求。 | - 标的正常运转。采取有效措施确保施工期噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准要求。 | - 从贵州明德工程咨询有限公司的监测结果可以看出运营期噪声敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-20 - 08）中的相关标准要求。 - 、亮天寨高坡村、沙子坡、麻堡组、王家院、潘家湾等敏感点已大部分完成搬迁，沙文镇、沙文中学等敏感点未按要求设置通风隔声窗 |
| - 4 | - 环境空气 | - 施工期： - 在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水4~5次，可以减少扬尘70%左右；建筑材料包括灰沙、土方的运输必需使用经改装后加有盖板的车辆，避免沿途撒落；路面沥青材料外购环保部门验收认可的产品；工程开挖方应集中堆放，以缩小粉尘影响范围，及时回填，减小粉尘影响时间。 - 运营期： - 加强交通管理和提供良好的行驶条件，周期、随机调查机动车噪声和尾气，若调查的机动车不能满足噪声及尾气排放标准，应采取措施禁止这些机动车的通行。 | - 采取洒水、密闭运输、清洗 运输工具等措施，防止施工扬尘、渣土对环境的影响。 | - 经现场调查，施工期基本按照环评要求进行施工，无环境问题遗留；从验收期间的监测结果看出，运营期环境空气监测结果达到《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准 |
| - 5 | - 固体废物 | - 施工期固废主要有弃方和生活垃圾，弃方运往弃土场，生活垃圾及时清运；运营期加强道路环卫管理，及时清扫。 |  | - 已按要求实施 |

- 5 施工期环境影响调查

- 5.1生态环境

- 本工程道路沿线无珍惜动植物、古树等，主要生态环境为道路沿线基本农田、林地、植被等。

- 工程期间选择合理的施工便道线路，避免了破坏大量森林植被，减小了对周边植被的破坏。

- 严格控制了路基开挖、隧道洞口开挖施工作业面，避免了超挖破坏周围植被。

- 工程施工过程中，工程废渣未随处乱排，未排入河中。弃土（渣）场不占用基本农田。

- 施工工区等临时建筑尽可能采用了成品或简易拼装方式，减轻对土壤及植被的破坏。

- 路基施工和弃土（渣）场施工前，将农用地的表土层剥离，并在适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，后期用于绿化和土地复垦。

- 路线尽量减少占用耕地，对于坡面工程及时采取工程或植物防护措施。

- 因公路施工破坏植被而裸露的土地在施工结束后已整治利用，恢复植被。

- 施工场地未设在耕地（尤其是水田）集中区内，施工便道亦未设在耕地（尤其是水田）集中区，未在基本农田保护区范围内设置各类临时工程。

- 桥梁构件预制场、灰土拌和场、沥青搅拌站和建材堆放场等临时用地基本布设在公路用地范围内。

- 施工营地部分租用当地民房或公共房屋，其余布设在公路用地范围内。

- 施工营地、料场、施工便道等临时工程用后已恢复。

- 弃土（渣）场选择在洼地，并对弃土方进行压实，在其表面进行植被覆盖。

- 施工期严格按照相关法规及施工设计文件施工，未随意扩大取、弃土（渣） 场占地面积，未将取、弃土（渣）场设在基本农田内。

- 堆土场、施工场地等临时占地充分利用了互通立交的空地，缩减了部分临时占地面积。

- 施工结束后根据不同的地区特点对临时占地采取了植被恢复措施。

- 5.2水环境

- 建筑材料的临时堆放加盖篷布及围挡，有效防止因雨水冲刷而造成水体污染；

- 施工区域设置排污沟、截水沟、沉淀池等对施工废水进行处理并回收利用，无外排；

- 桥梁施工区域完善环境保护设施，对施工废渣、岩浆、淤泥等就近运往弃土场，禁止排入河流；生产废水经沉淀处理回用，禁止排入河流；

- 生活污水经处理后用于农灌，未直接排入水体。

- 5.3环境空气

- 本工程不设沥青拌合场等，所使用沥青、砂石、水泥等建筑材料均采取外购；

- 砂石等临时堆放采用篷布遮盖，建材运输路线采取洒水措施，防止扬尘；

- 采取湿式作业，降低了施工扬尘；

- 施工营地炊事、取暖等使用液化气、电灯清洁能源，减少了废气污染。

- 5.4声环境

- 合理安排了作业时间以及选用低噪设备，降低了噪声对施工沿线居民、学校等的影响；

- 加强了设备维护，保持低噪作业，运输车辆禁止鸣笛；

- 为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

- 对距居民区 100m 以内的施工现场，噪声大的施工机具在夜间（22:00～06:00）停止施工。

- 5.5固体废物

- 施工期施工人员居住场地附近设置临时垃圾集中堆放场地，定期清运至附近垃圾处理场处置。施工结束后，施工场地及时平整，建筑垃圾部分用于场地回填，不可利用部分与施工人员生活垃圾一起统一收集送附近垃圾处理场处置。

- 加强了施工期现场管理，及时清理拆迁了建筑垃圾和建筑废料，妥善处理。

- 5.6小结

- 建设单位和施工单位在施工期针对产生的水、气、声、生态等方面的影响采取了环保措施，有效降低了工程施工作业对沿线生态环境、地表水、环境空气和声环境的影响。

- 6 运营期环境影响调查

- 6.1生态环境

- 6.1.1工程占地

- 本项目永久性占地44.87hm2，施工期临时占地3.21hm2，拆迁建筑物29394m2，弃土场占地2.27hm2，与环评基本保持一致，无重大变化；占用基本农田10.25hm2，比环评增加1.71hm2，变化不大。

- 6.1.2土石方

- 本项目开挖土方11.04万m3，石方53.51万m3，填方58.68万m3，弃方5.87万m3。

- 6.1.3取、弃土场

- 本项目未设置专门的取土场，所需料石全部采用购买，仅设置1处永久性弃土场。该处弃土场位于K5+600~K5+850处，紧靠道路，容渣能力为9万m3，占地类型为坡耕地、荒山荒坡，地形为低洼地带，成库条件好。本项目总弃方5.87万m3，该处弃土场完全满足了本项目的弃方需求。

- 永久弃土场现已夯实、整理，基本进行了绿化覆盖，无环境问题遗留。

- 6.1.4水土保持

- 经实地勘察，本项目扰动原地貌53.12hm2，较环评（48.08hm2）增加了5.04hm2，水土保持设施面积40.49hm2，其中梯坪地8.7hm2、水田28.69hm2、荒山荒坡3.1hm2。扰动土地整治率为76.2%，边坡建设，临时堆场恢复，沿线施工扰动区已进行生态恢复，基本完成水土保持要求。

- 6.1.5绿化与景观

- 道路沿线已种植行道树，路中心隔离带绿化等已基本完成。

- 6.2环境空气及噪声环境

- 6.2.1敏感点调查

- 经现场调查，本项目中心线200m范围内敏感点12处，其中学校2处，公园1处，居民点9处；原环评敏感点10处，其中学校2处，居民点8处。调查情况见表6.2.1-1。

- 表6.2.1-1敏感点变更一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 桩号 | 距主线 方位 | 距路中心线最近距离(m) | 与路面相对高差(m) | 敏感点情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州商学院 | K0+50~K0+750 | 左 | 45 | 0 | 学校，教学楼、行政办公楼学生宿舍约19座，教职工及学生12000余人 | 新增 |
| 2 | - 亮天寨1 | - K0+420 | - 右侧 | - 40 | - +3.5 | 居民点，约15户60人，临近道路第一排6户，为2、3层平房 | - 与环评一致 |
| 3 | - 亮天寨2 | - K0+620 | - 左侧 | - 45 | - -1 | 居民点，约20户100人，临近道路第一排5户，为2层平房 | - 与环评一致 |
| 4 | - 高坡村 | - K1+620 | - 左侧 | - 40 | - 0 | 居民点，约50户250人，临近道路第一排10户，多为2层平房 | - 与环评一致 |
| 5 | - 高坡村 | - K1+825 | - 右侧 | - 45 | - 0 | 居民点，约40户200人，临近道路第一排5户，多为3层平房 | - 与环评一致 |
| 6 | - 沙子坡 | - K2+510 | - 左侧 | - 40 | - +0.5 | 居民点，约8户40人，临近道路第一排6户，多为2层平房 | - 与环评一致 |
| 7 | - 董柒坝 | - K3+150 | - 左侧 | - 190 | - 0 | 居民点，约40户200人，临近道路第一排6户，多为2层平房 | - 与环评一致 |
| 8 | - 麻堡组 | - K3+505 | - 左侧 | - 65 | - 0 | 居民点，约35户190人，临近道路第一排10户，多为2层平房 | - 与环评一致 |
| 9 | - 麻堡小学 | - K3+660 | - 左侧 | - 30 | - 0 | 现已完成搬迁 | - 已拆除 |
| 10 | - 太阳湖滨河公园 | - K4+50 | - 右侧 | - 50 | - 0 | / | - 新增 |
| 11 | - 王家院 | - K3+950~K4+350 | - 左侧 | - 35 | - +1.0 | 现已完成搬迁，规划为园区建设项目用地 | - 已拆迁 |
| 12 | - 潘家湾 | - K4+930 | - 左侧 | - 35 | - -0.5 | 居民点，已大部分搬迁仅余约三、四户还未搬离 | - 与环评一致 |
| 13 | - 沙文镇 | - K6+470 | - 左侧 | - 35 | - -5 | 居民点，约200户550人，多为三层平房 | - 与环评一致 |
| 14 | - 沙文中学（白云区第六初级中学） | - K7+096 | - 终点 | - 93 | - -7 | 学校，教学楼及行政办公楼等4栋，教职工及学生1200余人 | - 与环评一致 |

- 6.2.2现状监测内容

- 根据调查实际情况，结合环境影响评价报告要求，本项目共设置噪声监测敏感点12处，环境空气监测敏感点3处。具体详见表6.2.2-1、6.2.2-2.

- 6.2.2-1噪声监测敏感点一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 桩号 | 距主线 方位 | 距路中心线最近距离(m) | 监测因子 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州商学院 | K0+50~K0+750 | 左 | 45 | LAeq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、车流量 |  |
| 2 | - 亮天寨1 | - K0+420 | - 右侧 | - 40 |  |  |
| 3 | - 亮天寨2 | - K0+620 | - 左侧 | - 45 |  |  |
| 4 | - 高坡村 | - K1+620 | - 左侧 | - 40 |  |  |
| 5 | - 高坡村 | - K1+825 | - 右侧 | - 45 | - LAeq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、车流量 |  |
| 6 | - 沙子坡 | - K2+510 | - 左侧 | - 40 |  |  |
| 7 | - 董柒坝 | - K3+150 | - 左侧 | - 190 |  |  |
| 8 | - 麻堡组 | - K3+505 | - 左侧 | - 65 |  |  |
| 9 | - 太阳湖滨河公园 | - K4+50 | - 右侧 | - 50 |  |  |
| 10 | - 潘家湾 | - K4+930 | - 左侧 | - 35 |  |  |
| 11 | - 沙文镇 | - K6+470 | - 左侧 | - 35 | - LAeq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、车流量 |  |
| 12 | - 沙文中学（白云区第六初级中学） | - K7+096 | - 终点 | - 93 |  |  |

- 表6.2.2-2环境空气监测点位一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 桩号 | 距主线 方位 | 距路中心线最近距离(m) | 监测因子 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州商学院 | K0+50~K0+750 | 左 | 45 | 二氧化氮、TSP |  |
| 9 | - 太阳湖滨河公园 | - K4+50 | - 右侧 | - 50 |  |  |
| 12 | - 沙文中学（白云区第六初级中学） | - K7+096 | - 终点 | - 93 |  |  |

- 监测频率：

- 噪声：昼间2次，夜间1次，连续监测2天；

- 环境空气：监测日均值，监测3天。

- 6.2.3监测结果

- 监测结果见表6.2.3-1和6.2.3-2。

- 表6.2.3-1噪声监测结果

| - 监测点位 | - 监测日期 | - 监测时间 |  |  | - 监测结果（dB） |  |  |  |  |  | - 达标等级 | - 车流量统计（辆/20min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Leq | - Lmax | - L10 | - L50 | - L90 | - Lmin |  | - 大型车 | - 中型车 | - 小型车 |
| - 贵州商学院 | - 2020.07.06 | - 昼间 |  | - 06:13 | - 67.6 | - 79.5 | - 70.6 | - 65.4 | - 58.6 | - 40.9 | - 《声环境质量标准》（3096-2008）4a类 | - 7 | - 19 | - 23 |
|  | - 2020.07.06 |  |  | - 14:21 | - 66.9 | - 79.3 | - 69.0 | - 66.2 | - 61.8 | - 57.5 |  | - 7 | - 10 | - 41 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 |  | - 22:07 | - 53.8 | - 68.2 | - 57.0 | - 51.6 | - 46.0 | - 41.8 |  | - 2 | - 13 | - 34 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 |  | - 06:18 | - 65.5 | - 79.6 | - 68.2 | - 62.0 | - 55.2 | - 51.1 |  | - 9 | - 13 | - 39 |
|  | - 2020.07.07 |  |  | - 14:04 | - 67.1 | - 80.7 | - 69.0 | - 64.6 | - 59.8 | - 58.5 |  | - 4 | - 23 | - 51 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 |  | - 22:11 | - 52.4 | - 65.9 | - 55.4 | - 51.0 | - 46.2 | - 42.9 |  | - 2 | - 7 | - 27 |
| - 亮天寨1 | - 2020.07.06 | - 昼间 |  | - 06:28 | - 67.1 | - 84.4 | - 71.2 | - 61.8 | - 56.2 | - 54.9 |  | - 8 | - 14 | - 27 |
|  | - 2020.07.06 |  |  | - 14:46 | - 65.4 | - 79.7 | - 68.4 | - 63.0 | - 59.2 | - 58.3 |  | - 8 | - 11 | - 27 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 |  | - 22:33 | - 52.5 | - 61.1 | - 56.2 | - 49.6 | - 46.2 | - 44.3 |  | - 3 | - 8 | - 27 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 |  | - 06:44 | - 67.2 | - 78.6 | - 70.8 | - 63.8 | - 61.4 | - 60.1 |  | - 10 | - 15 | - 40 |
|  | - 2020.07.07 |  |  | - 14:31 | - 64.9 | - 80.4 | - 67.4 | - 62.6 | - 58.8 | - 58.3 |  | - 7 | - 21 | - 27 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 |  | - 22:39 | - 51.9 | - 60.0 | - 55.8 | - 49.8 | - 45.8 | - 44.4 |  | - 1 | - 8 | - 28 |
| - 亮天寨2 | - 2020.07.06 | - 昼间 |  | - 06:54 | - 66.2 | - 78.4 | - 69.2 | - 64.6 | - 60.0 | - 54.9 |  | - 3 | - 17 | - 34 |
|  | - 2020.07.06 |  |  | - 15:13 | - 67.3 | - 79.1 | - 70.8 | - 64.6 | - 60.2 | - 56.2 |  | - 9 | - 14 | - 31 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 |  | - 23:00 | - 52.9 | - 61.0 | - 55.8 | - 52.2 | - 46.0 | - 42.8 |  | - 1 | - 14 | - 19 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 |  | - 07:11 | - 65.7 | - 79.3 | - 68.8 | - 63.6 | - 56.8 | - 49.9 |  | - 12 | - 17 | - 41 |
|  | - 2020.07.07 |  |  | - 14:59 | - 66.5 | - 77.1 | - 69.0 | - 65.8 | - 56.6 | - 54.0 |  | - 6 | - 20 | - 39 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 |  | - 23:09 | - 52.1 | - 58.9 | - 55.6 | - 50.8 | - 43.8 | - 42.9 |  | - 1 | - 9 | - 19 |
| - 高坡村1 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 07:24 |  | - 66.5 | - 80.1 | - 67.2 | - 59.0 | - 53.6 | - 50.7 | - 《声环境质量标准》（3096-2008）4a类 | - 7 | - 18 | - 37 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 15:45 |  | - 65.5 | - 75.6 | - 70.0 | - 60.6 | - 55.0 | - 53.8 |  | - 10 | - 10 | - 34 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 23:30 |  | - 53.3 | - 64.7 | - 56.8 | - 51.4 | - 42.8 | - 41.9 |  | - 0 | - 12 | - 30 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 07:42 |  | - 68.0 | - 79.1 | - 71.2 | - 64.6 | - 60.6 | - 35.6 |  | - 8 | - 18 | - 49 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 15:29 |  | - 65.8 | - 79.9 | - 68.4 | - 63.6 | - 57.2 | - 54.5 |  | - 2 | - 19 | - 38 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 23:40 |  | - 50.4 | - 60.5 | - 53.8 | - 48.4 | - 43.4 | - 42.0 |  | - 17 | - 7 | - 21 |
| - 高坡村2 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 07:50 |  | - 65.9 | - 78.9 | - 69.2 | - 62.8 | - 56.4 | - 50.7 |  | - 8 | - 20 | - 40 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 16:11 |  | - 66.6 | - 80.7 | - 71.2 | - 59.8 | - 55.2 | - 54.6 |  | - 7 | - 12 | - 37 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 00:16 |  | - 51.3 | - 61.4 | - 53.8 | - 49.8 | - 47.8 | - 47.3 |  | - 0 | - 10 | - 27 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 08:08 |  | - 66.2 | - 79.4 | - 69.6 | - 64.2 | - 54.4 | - 49.4 |  | - 3 | - 20 | - 45 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 15:57 |  | - 67.2 | - 76.1 | - 71.2 | - 64.2 | - 58.2 | - 55.0 |  | - 8 | - 18 | - 30 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 00:07 |  | - 49.6 | - 58.5 | - 52.0 | - 49.0 | - 43.4 | - 42.1 |  | - 2 | - 10 | - 30 |
| - 沙子坡 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 08:20 |  | - 65.1 | - 79.1 | - 68.2 | - 62.4 | - 60.0 | - 57.8 |  | - 9 | - 21 | - 21 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 16:40 |  | - 65.8 | - 78.3 | - 69.4 | - 63.8 | - 56.4 | - 53.4 |  | - 2 | - 17 | - 34 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 00:47 |  | - 52.9 | - 64.5 | - 56.0 | - 50.8 | - 44.6 | - 41.9 |  | - 2 | - 7 | - 31 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 08:36 |  | - 67.2 | - 81.9 | - 66.8 | - 64.6 | - 62.4 | - 62.1 |  | - 4 | - 21 | - 35 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 16:27 |  | - 65.7 | - 75.6 | - 70.2 | - 62.2 | - 56.6 | - 53.4 |  | - 7 | - 20 | - 35 |
| 53.4 | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 00:37 |  | - 49.1 | - 59.3 | - 51.8 | - 47.4 | - 44.0 | - 42.8 |  | - 2 | - 12 | - 31 |
| - 董柒坝 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 08:51 |  | - 60.8 | - 75.9 | - 64.2 | - 57.6 | - 53.0 | - 49.3 | - 《声环境质量标准》（3096-2008）4a类 | - 1 | - 19 | - 31 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 17:13 |  | - 61.7 | - 71.9 | - 64.0 | - 60.8 | - 52.0 | - 49.1 |  | - 7 | - 19 | - 35 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 01:17 |  | - 52.0 | - 62.1 | - 55.8 | - 49.4 | - 43.0 | - 41.8 |  | - 1 | - 8 | - 28 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 09:09 |  | - 65.7 | - 79.3 | - 69.2 | - 63.4 | - 58.6 | - 54.6 |  | - 5 | - 11 | - 36 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 17:00 |  | - 67.1 | - 79.0 | - 70.0 | - 65.6 | - 62.6 | - 59.8 |  | - 6 | - 21 | - 39 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 01:10 |  | - 50.7 | - 60.2 | - 52.0 | - 50.0 | - 48.2 | - 47.1 |  | - 0 | - 14 | - 27 |
| - 麻堡组 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 09:19 |  | - 66.5 | - 78.8 | - 71.2 | - 56.6 | - 52.4 | - 49.9 |  | - 3 | - 15 | - 28 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 17:40 |  | - 65.5 | - 77.7 | - 67.6 | - 64.6 | - 61.6 | - 59.3 |  | - 8 | - 20 | - 41 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 01:44 |  | - 51.1 | - 59.5 | - 55.4 | - 47.8 | - 44.0 | - 38.9 |  | - 1 | - 9 | - 19 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 09:39 |  | - 64.8 | - 79.3 | - 65.4 | - 61.6 | - 59.2 | - 58.0 |  | - 6 | - 13 | - 37 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 17:31 |  | - 66.7 | - 78.2 | - 55.7 | - 69.2 | - 66.0 | - 57.8 |  | - 3 | - 13 | - 40 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 01:41 |  | - 51.3 | - 58.3 | - 54.2 | - 49.8 | - 46.6 | - 45.7 |  | - 1 | - 7 | - 28 |
| - 太阳湖滨河公园1 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 09:46 |  | - 66.9 | - 79.4 | - 68.6 | - 66.4 | - 62.6 | - 60.8 |  | - 7 | - 13 | - 27 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 18:08 |  | - 64.7 | - 76.2 | - 66.2 | - 63.2 | - 59.6 | - 58.8 |  | - 9 | - 22 | - 42 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 02:12 |  | - 53.8 | - 59.0 | - 57.2 | - 51.6 | - 49.2 | - 48.6 |  | - 2 | - 7 | - 23 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 10:07 |  | - 67.6 | - 78.9 | - 71.4 | - 65.0 | - 57.8 | - 53.6 |  | - 8 | - 18 | - 41 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 18:00 |  | - 65.5 | - 76.2 | - 68.4 | - 63.0 | - 60.0 | - 56.3 |  | - 8 | - 17 | - 41 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 02:08 |  | - 48.6 | - 59.3 | - 51.2 | - 47.2 | - 44.6 | - 42.6 |  | - 3 | - 0 | - 31 |
| - 潘家湾 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 10:31 |  | - 65.9 | - 79.3 | - 68.8 | - 63.6 | - 57.2 | - 52.9 | - 《声环境质量标准》（3096-2008）4a类 | - 8 | - 18 | - 31 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 18:42 |  | - 67.4 | - 75.1 | - 70.0 | - 66.6 | - 62.6 | - 43.9 |  | - 10 | - 19 | - 40 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 02:45 |  | - 50.9 | - 60.8 | - 53.0 | - 49.0 | - 45.4 | - 44.6 |  | - 1 | - 8 | - 27 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 10:40 |  | - 66.7 | - 78.6 | - 70.8 | - 63.4 | - 55.8 | - 53.0 |  | - 2 | - 20 | - 41 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 18:34 |  | - 67.2 | - 80.0 | - 70.2 | - 66.0 | - 61.2 | - 56.5 |  | - 1 | - 19 | - 27 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 02:40 |  | - 50.6 | - 60.8 | - 53.4 | - 49.4 | - 45.8 | - 44.0 |  | - 1 | - 2 | - 29 |
| - 沙文镇 | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 11:00 |  | - 63.8 | - 78.3 | - 68.6 | - 58.2 | - 47.0 | - 46.4 |  | - 2 | - 19 | - 33 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 19:12 |  | - 65.7 | - 78.0 | - 67.8 | - 63.6 | - 60.8 | - 60.1 |  | - 2 | - 23 | - 40 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 03:16 |  | - 49.9 | - 59.0 | - 53.4 | - 48.6 | - 39.8 | - 37.6 |  | - 0 | - 9 | - 30 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 11:13 |  | - 66.7 | - 76.9 | - 69.6 | - 66.0 | - 60.4 | - 57.0 |  | - 3 | - 21 | - 45 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 19:09 |  | - 65.9 | - 78.1 | - 68.6 | - 65.0 | - 57.0 | - 54.3 |  | - 3 | - 13 | - 30 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 03:15 |  | - 51.1 | - 60.9 | - 54.4 | - 50.0 | - 42.0 | - 35.8 |  | - 1 | - 4 | - 20 |
| - 沙文中学（白云区第六初级中学） | - 2020.07.06 | - 昼间 | - 11:28 |  | - 64.6 | - 78.3 | - 67.4 | - 63.4 | - 56.4 | - 55.7 |  | - 3 | - 20 | - 40 |
|  | - 2020.07.06 |  | - 19:42 |  | - 63.8 | - 76.2 | - 68.8 | - 58.2 | - 52.6 | - 51.4 |  | - 1 | - 25 | - 41 |
|  | - 2020.07.07 | - 夜间 | - 03:46 |  | - 49.0 | - 59.8 | - 51.6 | - 47.2 | - 43.8 | - 43.1 |  | - 0 | - 9 | - 31 |
|  | - 2020.07.07 | - 昼间 | - 11:43 |  | - 66.2 | - 81.7 | - 70.0 | - 63.0 | - 58.6 | - 56.4 |  | - 4 | - 23 | - 51 |
|  | - 2020.07.07 |  | - 20:00 |  | - 64.9 | - 78.4 | - 66.0 | - 63.4 | - 57.4 | - 54.1 |  | - 2 | - 19 | - 37 |
|  | - 2020.07.08 | - 夜间 | - 03:45 |  | - 49.1 | - 56.3 | - 52.6 | - 48.2 | - 39.6 | - 34.8 |  | - 0 | - 3 | - 19 |

- 表6.2.3-2环境空气监测结果

| 采样日期 | 监测点位 | 监测结果 |  | 达标等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP（μg/m3） | 二氧化氮（μg/m3） |  |
| 2020.07.07 | 贵州商学院 | 132 | 9 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2020.07.08 | 贵州商学院 | 165 | 7 |  |
| 2020.07.09 | 贵州商学院 | 138 | 12 |  |
| 2020.07.10 | 白云区第六初级中学 | 155 | 19 |  |
|  | 太阳湖滨河公园 | 158 | 16 |  |
| 2020.07.11 | 白云区第六初级中学 | 154 | 21 |  |
|  | 太阳湖滨河公园 | 153 | 18 |  |
| 2020.07.12 | 白云区第六初级中学 | 152 | 21 |  |
|  | 太阳湖滨河公园 | 154 | 16 |  |

- 由以上监测结果可以看出本工程道路全线噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的要求；环境空气监测结果达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 6.3水环境

- 6.3.1水环境污染源调查

- 本工程未设置服务区、收费站等，无生活污水排放，主要污染源为道路冲洗废水及雨水冲刷路面产生的污水，主要污染物为SS。本项目污水仅边沟收纳处理就近排入麦架河。

- 高山河桥、麦架河桥1、麦架河支流桥、麦架河桥2两端设置了污水收集池，经沉淀后就近排入水体。

- 本工程调查范围内印台山水井现已掩埋，无水流出，无其他地下水出露点。

- 6.3.2监测内容

- 本工程调查范围内所涉及的水体为麦架河，监测内容见表6.3.2-1.

- 表6.3.2-1 地表水监测一览表

| - 序号 | - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测频率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 麦沙大道跨麦架河处下游200m | - 水温、流量、pH、COD、氨氮、BOD5、SS、石油类 | - 1次/天，连续监测3天 |  |

- 6.3.3监测结果

- 贵州明德工程咨询有限公司于2020年07月06日对本项目涉及地表水进行监测，监测结果见表6.3.3-1

- 表6.3.3-1 地表水监测结果

| - 检测项目 | - 监测点位/采样日期/样品编号/检测结果 |  |  | - 平均值 |  | - 标准限值 | - 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 麦沙大道跨麦架河处下游200m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2020.07.06 | - 2020.07.07 | - 2020.07.08 |  |  |  |  |  |
|  | - MDJ20-0064W2-101 | - MDJ20-0064W2-201 | - MDJ20-0064W2-301 |  |  |  |  |
| - 水温 - （℃） | - 21.9 | - 22.3 | - 23.4 | 22.5 | - — |  | - — |
| - 流量 - （m3/h） | - 3.21×103 | - 3.03×103 | - 3.39×103 | 3.21×103 | - — |  | - — |
| - pH - （无量纲） | - 7.51 | - 7.56 | - 7.59 | 7.55 | - 6~9 |  | - 达标 |
| - 悬浮物（mg/L） | - 14 | - 15 | - 17 | 15 | - — |  | - — |
| - 氨氮 - （mg/L） | - 0.300 | - 0.403 | - 0.295 | 0.333 | - 1.0 |  | - 达标 |
| - 化学需氧量（mg/L） | - 24 | - 24 | - 21 | 23 | - 20 |  | - 超标 |
| - BOD5 - （mg/L） | 7.2 | 6.1 | 7.0 | 7 | 4 |  | 超标 |
| - 石油类 - (mg/L) | - 0.34 | - 0.31 | - 0.37 | 0.34 | - 0.05 |  | - 超标 |
| - 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准 |  |  |  |  |  |  |  |

- 从以上监测结果可看出五日生化需氧量和化学需氧量监测结果已超《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准，超标倍数分别为0.75和0.15；其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准。从本工程环评报告上可知化学需氧量、五日生化需氧量超标倍数分别为0.19、1.03、0.80，由此可以看出本工程验收期间麦架河水质较本工程环评期间有所好转。

- 6.4固体废物

- 本工程无收费站、服务区等，主要固废为道路清扫固废及行人丢弃的垃圾。本工程沿线已设置垃圾箱或垃圾收集池，由环卫部门统一收集运走，进行处理，因此运营期固废对环境影响很小。

- 7 环境管理与监测计划的落实

- 7.1环境管理情况

- 7.1.1施工期环境管理

- 建设单位设置了环境管理机构；在公路建设过程中重视环境保护工作，要求承包单位、设计单位和各施工单位加强环保意识，将环保工作与工程质量挂钩，在实施中由工程监理部门不定期检查总结，严格按照环评要求的环保措施执行，确保环保工作落实到位。

- 7.1.2运营期环境管理

- 贵阳高科控股集团有限公司设置专门的环境管理部门，对环境管理相关资料进行管理，对道路沿线的环保措施进行维护与保养，对有损坏的环保措施及时维修或更换，并与环卫部门形成合作，由环卫部门清运垃圾等。

- 7.1.3建议

- 从现场调查的情况看来，项目环境保护工作取得了较好的效果，但也存在一些有必要持续改善的工作，故本次调查提出以下建议：

- 1、健全环境管理机构，确定专人负责环境保护工作，以保证各项环保措施长期落实。

- 2、完善环境管理制度，建立环保设施日常检查、维护的专项规章制度。

- 3、加强对上路车辆的检查和管理，严禁高噪声和未加盖篷布的散装物料运载车辆上路。

- 4、对全体职工进行环保工作方面的宣传教育，不断提高职工的环保意识。

- 7.2监测计划的落实

根据贵阳高科控股集团有限公司提供的资料，结合现场调查情况，监测计划落实情况详见表7.2-1。

表7.2-1监测计划落实情况

| 阶段 | 类别 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 施工营地附近敏感点2处 | TSP | 2次/年或随机抽样监测 | 1天，施工时间上、下午各1次 | 未监测 |
|  | 声环境 | 村庄、学校 | 等效连续A声级 | 2天/年 | 昼间、夜间各1次 | 未监测 |
|  | 水环境 | 麦架河桥下游1000m | SS、COD、石油类、BOD5 | 施工期间，4次/年 | 采样1次，2天 | 未监测 |
|  |  | 印台山水井 | 高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群 | 每年随机抽查2次 | 采样1次 | 未监测 |
| 运营期 | 环境空气 | 沙文镇、王家院 | NO2 | 2次/年（春季和冬季） | 3~5天/次，24小时连续监测 | 未监测，王家院已搬迁，不予监测，沙文镇监测引用区域内环境质量实时监控数据 |
|  | 声环境 | 高坡村、王家院、沙文镇、沙文中学 | 等效连续A声级 | 1天/年 | 昼间、夜间各1次 | 未监测 |

经过走访，本工程环评所列环境监测计划虽未得到完全实施，但由于施工期和运营期建设单位均严格按照环境管理程序执行，完善相关环保措施，均未有扰民、投诉等现象发生。

为了解本工程项目运营期道路沿线噪声、环境空气、地表水等现状情况，贵州明德工程咨询有限公司于2020年07月6日~2020年07月12日对本工程项目进行现场监测，监测报告详见附件三。

# 8 公众意见调查

## 8.1调查的目的、对象、方法

### 8.1.1调查的目的

通过对公众意见调查，了解本工程影响区域公众、途经人员和沿线有关行政管理部门的意见和要求，以核查设计、环评及批复中提出的环保措施落实情况，必要时为改进已有环保措施和提出补救措施提供有效途径。

### 8.1.2调查的对象

本次公众意见调查主要在公路沿线的影响区域内进行，调查对象为直接受影响的公众个人、公路上来往的司乘人员。

### 8.1.3调查的方式

本次公众意见调查采取以下两种方法：

- 咨询询问调查方式，重点对公路沿线直接受影响的居民及司乘人员以访问的形式进行调查；

- 咨询当地有关行政主管部门，了解工程施工期和试运营期对敏感目标的影响程度及有无环保投诉情况。

## 8.2调查结果

### 8.2.1司乘人员

本次调查询问司乘人员25人，调查对象组成结构见表8.2.1-1.

表8.2.1-1司乘人员调查对象组成

| 组成结构 |  | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 18 | 72.0 |
|  | 女 | 7 | 28.0 |
| 年龄 | 30 岁以下 | 8 | 32.0 |
|  | 30-39 岁 | 13 | 52.0 |
|  | 40 岁以上 | 4 | 16.0 |
| 文化程度 | 小学及以下 | 3 | 12.0 |
|  | 中学 | 8 | 32.0 |
|  | 大学及以上 | 14 | 56.0 |

从上表可以看出，本次司乘人员调查对象多为男性，文化程度大学及以上，年龄在30~39岁之间。

调查结果统计详见表8.2.1-2。

表8.2.1-2司乘人员调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 态度 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修建该公路是否有利于本地区的经济发展 | 有利 | 25 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 2 | 对沿线公路绿化情况的感觉 | 满意 | 21 | 84 |
|  |  | 基本满意 | 4 | 16 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 3 | 公路汽车尾气排放 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 1 | 4 |
|  |  | 不严重 | 24 | 96 |
| 4 | 公路运行车辆堵塞情况 | 严重 | 2 | 8 |
|  |  | 一般 | 3 | 12 |
|  |  | 不严重 | 20 | 80 |
| 5 | 公路上噪声影响的感觉情况 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 3 | 12 |
|  |  | 不严重 | 22 | 88 |
| 6 | 局部路段是否有限速标志 | 有 | 25 | 100 |
|  |  | 没有 | 0 | 0 |
|  |  | 没注意 | 0 | 0 |
| 7 | 学校或居民区附近是否有禁鸣标志 | 有 | 21 | 84 |
|  |  | 没有 | 0 | 0 |
|  |  | 没注意 | 4 | 16 |
| 8 | 建议采取何种措施减轻噪声 影响 | 声屏障 | 1 | 4 |
|  |  | 绿化 | 21 | 84 |
|  |  | 拆迁 | 3 | 12 |
| 9 | 对公路建成后的通行情况的感觉 | 满意 | 22 | 88 |
|  |  | 基本满意 | 3 | 12 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 10 | 运输危险品时，公路管理部门和其它部门是否对您有限制或要求 | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 25 | 100 |
| 11 | 对公路工程基本设施满意度如何 | 满意 | 16 | 64 |
|  |  | 基本满意 | 8 | 32 |
|  |  | 不满意 | 1 | 4 |
| 12 | 您对本公路工程环境保护工作的总体评价 | 满意 | 23 | 92 |
|  |  | 基本满意 | 2 | 8 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |

经过对司乘人员调查意见的统计分析可知：

1、100%的司乘人员认为公路的修建有利于本地区的经济发展。

2、100%的司乘人员表示对沿线公路绿化情况满意或基本满意。

5、82%的司乘人员认为公路汽车尾气排放不严重，16%认为一般，仅 2%认为严重。

6、96%的司乘人员认为公路运行车辆堵塞情况不严重，4%认为一般严重。

7、88%的司乘人员认为公路上噪声影响的感觉情况不严重，12%认为一般，2%认为严重。

8、100%的司乘人员认为有限速标志意。

9、16%的司乘人员没有注意到学校或居民区附近是否有禁鸣标志，84%认为有禁鸣标志。

10、84%的司乘人员建议加强沿线绿化减轻噪声影响，4%的建议安装声屏障减轻噪声影响，12%认为应予以搬迁。

11、100%的司乘人员对公路建成后的通行情况表示满意或基本满意。

12、100%的司乘人员表示公路管理部门和其它部门对运输危险品有限制或要求不知道。

13、96%的司乘人员对本工程基本设施表示满意或基本满意，4%认为不满意。

14、100%的司乘人员对本工程环境保护工作的总体评价为满意或基本满意。

### 8.2.2道路沿线公众

本次调查询问道路沿线公众人员50人，调查范围涵盖沿线居民点，被调查对象全部为受本工程直接影响的沿线居民。

调查对象组成结构见表8.2.2-1.

表8.2.2-1司乘人员调查对象组成

| 组成结构 |  | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 34 | 68.0 |
|  | 女 | 16 | 32.0 |
| 年龄 | 30 岁以下 | 12 | 24.0 |
|  | 30-39 岁 | 23 | 46.0 |
|  | 40 岁以上 | 15 | 30.0 |
| 文化程度 | 小学及以下 | 13 | 26.0 |
|  | 中学 | 37 | 74.0 |
|  | 大学及以上 | 0 | 0.0 |

从上表可以看出，本次沿线居民调查对象多为男性，文化程度为中小学，年多在30~39岁之间。

调查结果统计详见表8.2.2-2。

表8.2.2-2沿线居民调查统计表

| 序 号 |  | 调查内容 |  | 态度 |  | 人数 |  | 比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 修建该公路是否有利于本地区的经济发展 |  | 有利 |  | 50 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 不利 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 不知道 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 |  | 施工期对您影响最大的方面是什么 |  | 噪声 |  | 31 |  | 62 |  |
|  |  |  |  | 粉尘 |  | 10 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 灌溉泄洪 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  | 9 |  | 18 |  |
| 3 |  | 居民区附近150m内是否曾设有料场或搅拌站 |  | 有 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 没有 |  | 50 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 没注意 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | 居民区22:00至早晨6:00时段内，是否有使用高噪声机械施工现象 |  | 常有 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 偶尔有 |  | 11 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 没有 |  | 39 |  | 78 |  |
| 5 |  | 公路临时占地是否采取了复垦、恢复等措施 |  | 是 |  | 43 |  | 86 |  |
|  |  |  |  | 否 |  | 7 |  | 14 |  |
| 6 |  | 占压农业水利设施时，是否采取了临时应急措施 |  | 是 |  | 35 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 否 |  | 15 |  | 30 |  |
| 7 |  | 取土场、弃土场是否采取了临时应急措施 |  | 是 |  | 41 |  | 82 |  |
|  |  |  |  | 否 |  | 9 |  | 18 |  |
| 8 |  | 公路建成后对你影响较大的是 |  | 噪声 |  | 16 |  | 32 |  |
|  |  |  |  | 汽车尾气 |  | 2 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 灰尘 |  | 20 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  | 2 |  | 4 |  |
| 9 |  | 公路建成后的通行是否满意 |  | 满意 |  | 45 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | 基本满意 |  | 5 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 不满意 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | 附近通道内是否有积水现象 |  | 经常有 |  | 2 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 偶尔有 |  | 21 |  | 42 |  |
|  |  |  |  | 没有 |  | 27 |  | 54 |  |
| 11 |  | 建议采取何种措施减轻影响 |  | 绿化 |  | 24 |  | 48 |  |
|  |  |  |  | 声屏障 |  | 11 |  | 22 |  |
|  |  |  |  | 限速 |  | 3 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  | 12 |  | 24 |  |

从上表可知：

1、100%的公众表示修建该公路有利于本地区的经济发展。

2、62%的公众表示施工期对自己影响最大的方面是噪声，20%表示是粉尘，18%表示是其它方面。

3、100%的公众表示居民区附近150m内没有料场或搅拌站。

4、22%的公众表示在居民区22:00至早晨6:00时段内，偶尔有使用高噪声机械施工现象，78%表示没有。

5、86%的公众表示公路临时占地采取了复垦、恢复等措施，14%表示未采取恢复措施。

6、70%的公众表示占压农业水利设施时采取了临时应急措施，30%表示没有采取相关措施。

7、82%的公众表示取土场、弃土场采取了利用、恢复措施，18%的公众表示没有。

8、32%的公众表示公路建成后对自己影响较大的是噪声，4%表示是汽车尾气，40%表示是粉尘，4%表示是其它方面。

9、100%的公众对公路建成后的通行表示满意或基本满意。

10、4%的公众表示附近通道内常有积水现象，42%表示偶尔有54%表示没有。

11、48%的公众建议采取绿化措施减轻交通噪声的影响，22%认为安装声屏障有效果，6%认为应安装隔声窗，24%认为应采取其它措施。

### 8.2.3小结与建议

100%的司乘人员对本公路工程环境保护工作的总体评价为满意或基本满意；100%的公众对本公路工程环境保护工作的总体评价为满意或基本满意。

建议建设单位和有关部门重视公众提出的合理意见和建议，结合具体情况进一步采取有效措施，切实解决好与群众生活和切身利益息息相关的问题。

# 9 风险事故防范与应急措施调查

## 9.1风险因素调查

在危险品运输过程中，如发生危险品燃烧、爆炸、溢漏、逸散，会给事故发生地甚至更广大地区的人民群众生命财产造成直接危害，对周围的水域、大气、生态环境也会造成严重的污染和破坏。

## 9.2风险防范与预防措施

本工程自竣工试运营以来，未发生过环境风险事故。

### 9.2.1主要预防措施

防范危险品运输风险事故的最主要措施是要严格执行国家和行业部门颁布的危险货物运输相关法规。相关法规有∶《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与射线装置放射保护条例》等。结合道路运输实际，具体的措施如下∶

- 加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

- 危险品运输车辆在进入道路前，应向当地道路运输管理部门领取申书表，并在入口处接受公安或交通管理部门的抽查，并提交申报表。申报表主要报告项目有危险货物运输执照号码、货物品种、等级和编号、收发货人姓名、装细地点、货物特性等。危险品运输车辆一般应安排在交通量较少时段（如夜间）通行，在气候不好的条件下应禁止其上路，从而加强对运输危险品的车辆进行有效管理。

- 实行危险品运输车辆的检查制度，在入口处的车道（一般为最外侧车重）设置危险品运输申报点。对申报运输危险品的车辆进行"准运证"、"驾驶员证"、"押运员证"和危险品运输行车路单（以下简称"三证一单"）检查，"三证一单"不全的车辆将不允许驶上道路。除证件检查外，必要时应对运输危险品的车辆进行安全检查。如《压力容器使用证》的有效性及检验合格证等，对有安全隐患的车辆进行安全检查，在未排除隐患前不允许进入道路。

- 制作道路危险货物运输事故汇报联系卡，公布各有关部门联系电话，通过入口处发放给过往车辆。如运输有毒、有害物质的危险品运输车辆在拟建道路，尤其是在跨河桥上发生事故导致水体或气体污染时，应及时利用道路上完善的紧急电话向当地公安交通管理部门或相关路段监控通信所（中心）汇报，并及时与所在市、区（镇）公安、消防和环保部门取得联系，以便采取紧急应救措施。

- 交通、公安、环保部门要相互配合，提高快速反应、处置能力，要改善和提高相应的装备水平。

- 9.2.2主要应急措施

- 鉴于本工程跨越高山河、麦架河，为保护水质，应对拟建道路高山河、麦架河河段的危险货物运输风险问题予以足够重视。为此，道路沿线各级地方政府将本道路跨河段运输风险的应急救援问题纳入到道路化学危险货物运输事故应急预案。该应急预案包括组织机构、工作职责和制度、应急工作规程和处置原则等。组织机构由该市（或区）交通局和公安局分管领导联合成立道路化学危险品运输事故协调小组，负责组织协调道路危险品运输事故的抢救和处理工作。

- 工作职责主要有研究制订本市道路化学危险品运输安全措施和政策，建立辖区内化学危险品运输业户和车辆、人员档案，定期开展对道路化学危险品运输业户的安全检查，并定期召开协调领导小组成员会议，通报道路化学品运输事故情况，定期组织道路化学品运输业户负责人、驾驶员、押运员、装卸人员进行业务培训和开展应急预案的演练，积极开展各种形式的宣传活动，提高市民和从业人员的安全生产意识，做好道路化学危险品运输事故的统计与上报工作等。

- 应急工作规程及处置原则有以下几点∶

- ①事故发生后，发现人员应及时通过路侧紧急电话或其它通讯方式向管理中心或沿线各区道路化学危险品运输事故协调小组报告。

- ②通信中心或协调小组接到事故报告后，应立即通知就近的公路巡警前往事故地点控制现场。同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。

- ③如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案。

- ④如果危险品为气态且有剧毒，消防人员应戴防毒面具进行处理；在危险品逸漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对沿线处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。

- ⑤如果危险品为液态，并已进入公共水体，应立即通知环保部门。环保部门接报后立即通知河流下游单位，或附近用水单位停止取用水，同时派环保专家和监测人员到现场进行监测分析，及时打捞掉入水体的危险品容器。

- 在拟建道路跨河路段，运输危险货物的车辆如发生泄漏，会对水体产生不良影响。按危险品在水中的状态以及计算扩散模型得到的信息，可选择的水污染控制方法如下∶

- ①可形成气体或蒸汽的物质，如甲苯。预计受影响的范围，撤离有危险的人员，监控空气和水中的浓度通过大气或水消散或稀释到安全水平。

- ②漂浮物质，若为挥发性的，如甲苯，可采用①的方法；若为非挥发性的在接近和处理安全的条件下，可采用围护、回收、吸收、扩散、燃烧等方法处理。对可烧或有毒的化学品还必须采用限制措施相配合。

- ③能溶解扩散的物质，如乙二醇等。稀释和扩散是常用方法，并且常通过自然运动和水混合来实现。但对毒性物质，会把毒性危险区域扩大。因此，必须采用限制性措施配合。

- 在非跨河渠居民聚居路段，各危险货物泄漏及燃烧还会对沿线居民生产和健康带来危害，道路常运危险货物事故处置应急措施参见表9.2.2-1。

表9.2.2-1泄漏处置应急措施

| 名称 | 处置方式 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸 | 泄露处置 | 散离危险区域，处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服∶切断泄漏源，防止进入下水道。可将泄漏液收集在可谜底容器中或用沙土、干燥石灰泄漏处置。可加入纯碱一消石灰溶液中和；大量泄漏应构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场 所安全处置 |
|  | 消防方法 | 禁止用水，使用干粉、二氧化碳和沙土 |
| 甲苯 | 泄露处置 | 首先应切断所有火源，戴好防毒面具和手套，用不燃性分散剂制成乳液刷洗，泄漏处置 置也可以用沙土吸收，倒至空旷地掩埋。对污染地带进行通风，蒸发残余液体并排除蒸汽。含甲苯的废水可采用生物法、浓缩废水焚烧等方法处理。 |
|  | 消防方法 | 灭火∶泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。 |
| 苯 | 泄露处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源，应急处理人员戴防毒面具与手套，穿一般消防防护服，在确保安全情况下堵漏。可用雾状水扑灭小面积火灾，保持火场旁容器的冷却，驱散蒸气及溢出的液体，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料或沙土吸收，然后使用无火化工具收集运至废物处理场所。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释后放入废水系统。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，建围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理。 |
|  | 消防方法 | 灭火∶泡沫、二氧化碳、干粉、沙土 |
| 冰醋酸 | 泄露处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 消防方法 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 |
| 乙炔 | 泄露处置 | 首先切断一切火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门，防止渗漏，并用雾状水保泄漏处置 护关闭阀门的人员。 |
|  | 消防方法 | 有复燃危险，在气源为切断前可扑灭气源周围火势，防止扩大，但不得灭掉源渗漏处火源。用水冷却容器防止爆炸，并用水保护关闭阀门或堵漏的人员。如泄漏物未被点燃，可用雾状水直接射至易燃蒸气和空气的混合物，使其远离火源。如有可能应迅速将钢瓶转移至安全地带。 |
| 甲醇 | 泄露处置 | 首先切断一切火源，带好防毒面具和手套，用水冲洗，经稀释的污水排入水系统。对污染地面进行通风排除残余蒸气，大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。 |
|  | 消防方法 | 穿戴好防护服和防毒面具。小火用二氧化碳、干粉、1211、抗溶性泡沫、雾状水灭火。用雾状水冷却火场中的容器并保护堵漏人员。 |
| 氰化钾 | 泄露处置 | 必须戴好防毒面具和手套，扫起倒至大量水中，加入过量次氯酸钠，放置24小时，确认氢化物全部分解，稀释后放入废水系统。污染区用次氯酸钠溶液浸泡24小时后，用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。 |
|  | 消防方法 | 氰化物不燃，大火时应尽量抢救商品，防止因包装破损引起环境污染。消防人员必须穿戴供氧式防毒面具及全身防护服。邻近地区火灾时可用雾状水灭火，禁止使用二氧化碳、酸碱灭火剂。 |

### 9.2.3应急预案

表9.2.3-1应急预案

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 道路两侧200m以内区域，居民区、河流、森林植被、土壤 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 地方环保、公安、卫生机构和其他应急人员 |
| 3 | 应急救援保障 | 应急车辆、设施、装备等 |
| 4 | 报警、通讯联络方式 | 应急电话、手机 |
| 5 | 应急监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，.为指挥部门提供决策依据。 |
| 6 | 应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 事教现场，腔制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，很消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。附近区域∶控制污染区域，特别是污染水体，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 7 | 人电紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场∶事故处现人员对毒物的应急剂量控制原定，现场及附近装置人员撒离组织计划及救护。 附近区域：受事故影响区域人员及公众对毒物剂量控制规定，撒离组织计划及救护。受污染水体下游20km范围内紧急防护，禁止人畜饮用。 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序与恢复 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 9 | 应急培训计划、公众教育 | 应急计划定后，平时安准人员增训与孩练，对附近地区公众教育、培训和发布有关信息。 |

# 10 调查结论及建议

## 10.1调查结论

### 10.1.1工程概况

- 麦沙大道是麦架沙文高新产业发展用地“一横一纵”道路主骨架重要的横向组成部分，连接麦架镇与沙文镇，是规划布局的纵向主轴线，南接长岭北路延伸段、刚玉路。道路等级为城市主干道，红线宽度60m，双向十车道。

本项目本道路起点K0+000西起白云北路延伸段，在该处与白云北路延伸段及白修线形成十字形的平面交叉口。然后道路往东北方向延伸，在K0+387处设R=700m的曲线后左偏，道路继续向东北方向延伸，在K1+538处设R=800m的曲线后，路线呈水平向东延伸，于K2+020处上跨麦架河，K2+100至K2+500道路右侧穿过玫瑰基地，在K3+580处道路左侧穿过白云区麻堡小学（现已搬迁），在K5+500处道路左侧穿过白云区云山碳素厂、白云区镀锌厂，在K5+850处设R=3500m的曲线后路线向东北方向延伸，于K6+200处经过域口，最后路线沿规划走向分别与210国道相交，终点下穿贵遵高速公路后于沙文立交处接盐沙大道终点。

本项目于2010年04月28日开工建设，2014年11月06日所有标段完成验收并投入使用。

### 10.1.2环保措施落实情况

本工程已按环评要求及相关环保要求建设了相应的设施，施工便道、弃土场等已得到回复，本次调查结果显示，相关环保措施已基本落实，未对沿线环境造成较大的影响。

### 10.1.3生态环境

本项目永久性占地44.87hm2，施工期临时占地3.21hm2，拆迁建筑物29394m2，弃土场占地2.27hm2，与环评基本保持一致，无重大变化；占用基本农田10.25hm2，比环评增加1.71hm2，变化不大。

本项目开挖土方11.04万m3，石方53.51万m3，填方58.68万m3，弃方5.87万m3。

本项目未设置专门的取土场，所需料石全部采用购买，仅设置1处永久性弃土场和4个临时弃土场；4个临时弃土场现已完成清理、平整、绿化等，永久弃土场现已夯实、整理，并进行了绿化覆盖。

经实地勘察，本项目扰动原地貌53.12hm2，较环评（48.08hm2）增加了5.04hm2，水土保持设施面积40.49hm2，其中梯坪地8.7hm2、水田28.69hm2、荒山荒坡3.1hm2。扰动土地整治率为76.2%，边坡建设，临时堆场恢复，沿线施工扰动区已进行生态恢复，基本完成水土保持要求。

道路沿线已种植行道树，路中心隔离带绿化等已基本完成。

### 10.1.4水环境

本工程沿线设有边沟，能有效对冲刷路面的雨水收集引流，有效防止其对周边环境的影响。

从贵州明德工程咨询有限公司监测结果可看出五日生化需氧量和化学需氧量监测结果已超《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准，超标倍数分别为0.75和0.15；其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准。从本工程环评报告上可知氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量超标倍数分别为0.19、1.03、0.80，由此可以看出本工程验收期间麦架河水质较本工程环评期间有所好转。

### 10.1.5环境空气

本工程定期安排环卫人员清扫道路上洒落的散装物料减少车辆通过引起起尘，沿线种植行道树，在干燥天气对路面采取洒水措施，有效降低扬尘，对大气环境影响较小。

沿线敏感点监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）标准限值。

### 10.1.6声环境

本工程已基本按照环境影响评价报告要求建设相关设施，沿线敏感点监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的相关要求。

### 10.1.7固体废物

本工程沿线设置了垃圾池或垃圾箱，对生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运，不向周边环境排弃，亦没有生活垃圾过多堆存不清运的情况，没有造成不良的环境影响。

### 10.1.8公众调查

100%的司乘人员及沿线居民公众对本公路工程环境保护工作的总体评价为满意或基本满意。

### 10.1.9应急预案

本项目制定了相适应的环境风险应急预案；应急管理机构已建立，管理职责明确，应急机制合理有效。

综上所述，贵阳高新技术产业经济带沙文生态科技产业园麦沙大道道路工程在设计、施工和试运营过程中采取了较为有效的生态保护和污染防治措施，对沿线敏感目标未产生明显影响，在现有交通状况下全线敏感点声环境及大气环境质量均满足相应标准要求。建议通过竣工环境保护验收。

## 10.2建议

1、建议对自然恢复效果欠佳的取土场尽快采取有效的生态恢复措施；并加强对工程沿线临时占地、绿化及护坡工程的养护和管理。

2、加强风险事故应急管理，定期开展应急演练，提高风险应对能力。

3、加强对沿线桥面径流收集系统、边沟、边坡防护设施、沿线绿化等的管理和维护，确保其正常运行。

4、加强对上路车辆的检查和管理，严禁高噪声和未加盖篷布的散装物料运载车辆上路。

- 附件一：立项文件批复

- 附件二：环评批复文件

- 附件三：验收监测报告

- 附件四：验收意见